Таблица № 1

| № п/п | Наименование поставляемого Товара, модель, каталожный номер, | Наименование, основные характеристики поставляемого Товара, в случае поставки запасных частей и комплектующих указывается для какого оборудования (модель, серийный номер, производитель, страна происхождения и т.п.) | Кол-во | Цена за ед. (указать валюту и обложение НДС) | Сумма, (указать валюту и обложение НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер Beckhoff модель, CX2020-0125 | Модель: CX2020-0125 Приложение 1 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 4 шт. |  |  |
| 2 | Контроллер Beckhoff модель, CX2100-0904 Кат. № 03-100101 | источник питания: 24 В постоянного тока (-15%/+20%) Максимальная выходная мощность: 45 Вт порт ввода/вывода: E-Bus или K-Bus, автоматическое обнаружение Электропитание E-Bus/K-Bus: 2 А тип соединения: адаптерный зажим экран: Дисплей FSTN 2 строки x 16 символов текста с подсветкой Диагностический светодиод: 1x PWR, 1x работа ввода-вывода, 1x ошибка ввода-вывода Максимальный вход: 3,5 Вт Размеры (Ш х В х Г) : 40 мм х 100 мм х 91 мм Масса: около 375 г Степень защиты: IP20 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 3 | Контроллер Beckhoff модель, EL6070 Кат. № 03-106003 | Модель: EL6070 Производитель: Beckhoff Запчасть для оборудования: Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 4 | Контроллер Beckhoff модель, EL6900 Кат. № 03-108000 | Модель: EL6900 Производитель: Beckhoff Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 5 | Контроллер Beckhoff модель, EL1804 4xDI Кат. № 03-110001 | Технология подключения: 3-жильный Спецификация: EN 61131-2, тип 1/3 Количество входов: 4 Номинальное напряжение: 24 В пост. тока (-15 %/+20 %) Напряжение сигнала «0»: -3…+5 В (EN 61131-2, тип 1/3) напряжение сигнала «1»: 11…30 В (EN 61131-2, тип 3) Входной ток: тип. 3 мА (EN 61131-2, тип 3) Входной фильтр: тип. 3,0 мс Силовые контакты потребления тока: тип. 2 мА + нагрузка Потребляемый ток: тип. 90 мА Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 2 шт. |  |  |
| 6 | Контроллер Beckhoff модель, EL2904 4xSO Кат. № 03-112101 | Производитель: Beckhoff Automation Тип промышленного модуля: цифровой выход Класс защиты: IP20 Протокол коммуникации: EtherCAT, TwinSAFE Количество выходов: 4 Потребление тока: 221мА Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 2 шт. |  |  |
| 7 | Контроллер Beckhoff модель, EL1034 4xDI Кат. № 03-110003 | Модуль ввода/вывода Beckhoff EL1034 4-channel digital input terminal 24 V DC for type 1 sensors, IEC 61131-2, potential-free inputs, filter 10 µs Модель: EL1034 Производитель: Beckhoff Запчасть для оборудования: Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 2 шт. |  |  |
| 8 | Контроллер Beckhoff модель, EL2004 4xDO Кат. № 03-110101 | Технология подключения: 2-х проводная Количество выходов: 4 Номинальное напряжение: 24 В пост. тока (-15 %/+20 %) Тип нагрузки: омическая, индуктивная, ламповая нагрузка Макс. выходной ток: 0,5 A (защита от короткого замыкания) на канал Ток короткого замыкания тип: < 2 А Энергия отключения: < 150 мДж/канал Потребляемый ток силовых контактов: тип. 15 мА + нагрузка Вес: ок. 55 г Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 2 шт. |  |  |
| 9 | Контроллер Beckhoff модель, EL2624 4xDO Кат. № 03-110106 | Технология подключения: релейный выход Количество выходов: 4 Номинальное напряжение: 125 В переменного тока/30 В постоянного тока Тип нагрузки: омический Омический ток переключения: 0,5 А переменного тока/2 А постоянного тока на канал Минимально допустимая нагрузка: 10 мкА при 10 мВ постоянного тока с неповрежденным покрытием контактов Потребляемый ток: тип. 200 мА Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 2 шт. |  |  |
| 10 | Сервопреобразователь SchE LXM62PD84A11000 Кат. № 03-310101 | Артикул: LXM62PD84A11000 Бренд: Schneider Electric Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 11 | Логический контроллер, LMC-212C Кат. № 03-101002 | Совместимость с продуктом: LMC212 Количество осей: 12 Дискретный вход № 8 для цифрового входа, соответствующего стандарту IEC 61131-2 Тип 1 № 4 для ввода сенсорного датчика, соответствующего стандарту IEC 61131-2 Тип 1 Дискретное входное напряжение: - 3...5 В, 15...30 В Дискретный тип входного напряжения: постоянный ток Дискретный входной ток: 4 мА для цифрового входа Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 12 | Контроллер west p6100, mod.1219 Арт.№ 7003-183 | Блок питания: от 100 до 240 В, 50/60 Гц, 7,5 ВА Защита передней панели: IEC IP66 (защита задней панели IP20) Приложение 2 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 13 | Контроллер west p6100, mod. 1117 Арт.№ 7003-183 | P6100 Мод. 1310022 S15 Сер. № 896893 010 003 Приложение 3 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 14 | Датчик потока воздуха Ziehl-Abegg MLG-1VX Арт.№ 5000-298 | Производитель: Ziehl-Abegg Наименование: MLG-1VX Арт.: 384064 0-1m/s (0-1.5m/s, 0-2 m/s) Out: 0-10V (4-20 mA) Ub: 24V DC ± 20% / 2V AC ± 10% 15-24V DC Ua 0-10V Приложение 4 Запчасть для оборудования: Машина наполнения и закрывания флаконов FLL 201/G» (зав. № 18852), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 2 шт. |  |  |
| 15 | Датчик потока воздуха Арт. № 531953-215211221 | Производитель: Schmidt Technology Арт.: SS 20 250 526 340 Запчасть для оборудования: Машина закатки флаконов алюминиевым колпачком и колпачком типа FLIP-OFF, (зав. № 20569), инв. № 10124000257 | 2 шт. |  |  |
| 16 | Датчик давления MS4-SDE5:AD7 | Запчасть для оборудования: Машина мойки RWM400 (зав. № 19928), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279, Машина мойки RWM120 (зав. № 18727), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098, Машина закатки флаконов алюминиевым колпачком и колпачком типа FLIP-OFF, (зав. № 20569), инв. № 10124000257 | 3 шт. |  |  |
| 17 | Датчик дифференциального давления (FZ) арт.№ CX8MB2421P6KPA-X3P | Производитель: Ashcroft Модель: CX8MB2421P6KPA-X3P CXLdp 0..+1600Pa Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 2 шт. |  |  |
| 18 | Датчик дифференциального давления (FZ) арт.№ CX8MB24250PA-X3P | Производитель: Ashcroft Модель: CX8MB24250PA-X3P CXLdp 0..+50 Па Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 2 шт. |  |  |
| 19 | Датчик дифференциального давления (FZ) арт.№ CX8MB24250PAL-X3P | Производитель: Ashcroft Модель: CX8MB24250PAL-X3P CXLdp -50..+50Pa Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 2 шт. |  |  |
| 20 | Датчик измерения предельного уровня Арт.№ 03-533001 | Filling level detector LBFS-03421.0 Датчик измерения предельного уровня CleverLevel; Корпус СС; Стандартное исполнение; Электропитание: 12-30 В постоянного тока; Электрическое соединение: M12-A, 4 контакта, нержавеющая сталь, без светодиода; Технологическое присоединение: G 1/2A Hygienic (A03), нержавеющая сталь AISI 316L (1.4404); Выход: PNP Запчасть для оборудования: Машина мойки RWM400 (зав. № 19928), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 2 шт. |  |  |
| 21 | Процессор центральный CPU siemens S7-1515-2 PN CPU AS 500kB (FZ) арт.№ 6ES7515-2AM01-0AB0 | Процессор центральный SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PN 500кВ Siemens Арт.: 6ES7515-2AM01-0AB0 Объем памяти: 3500 Кб Размеры, мм:70х147х129 Количество HW-аппаратных интерфейсов PROFINET: 2 Напряжение питания постоянного тока: 19,2 В Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 22 | SIEMENS S7-1500 DI32 24VDC 25mm (FZ) арт.№ 6ES7521-1BL00-0AB0 | SIMATIC S7-1500, модуль дискретных входов DI32 X DC24V, 32 канала в группах по 16, Входная задержка 0,05... 20 МС, вход типа 3 (IEC 61131), Арт.: 6ES7521-1BL00-0AB0 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 23 | SIEMENS S7-1500 DO32 24VDC 0,5A 25mm (FZ) арт.№ 6ES7522-1BL10-0AA0 | SIMATIC S7-1500, Модуль дискретных выходов DQ 32 X 24VDC/0.5A, 32 канала в группах 8, 4 A на группу, В комплекте фронтальный соединитель с техникой подключения PUSH-IN Арт.: 6ES7522-1BL10-0AA0 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 24 | Siemens SIMATIC S7-1500 6ES7531-7KF00-0AB0 | 6ES7531-7KF00-0AB0 Модуль аналоговых входов Производитель: Siemens Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 25 | SIEMENS S7-1500 8AQ U/I 24VDC 35mm (FZ) арт.№ 6ES7532-5HF00-0AB0 | SIMATIC S7-1500, Модуль аналоговых выходов AQ 8 X U/I HS разрешение 16 бит, точность 0.3 %, 8 каналов в группах по 8, диагностика, замещающее значение 8 каналов за 0.125 МС Арт.: 6ES7532-5HF00-0AB0 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 26 | Электронный предохранитель постоянного тока DC-fuse module, 4 circuits 1-4A, Class 2 (FZ) арт.№ 9000-41084-0100400 | DC-fuse module, 4 circuits 1-4A, Class 2 (FZ) арт.№ 9000-41084-0100400 Тип продукта: Электронный предохранитель Макс. выходной ток: 4 А Количество выходов: 4 х Размеры (Ш х В х Г): 70 х 90 х 80 мм Масса: 0,2 кг Номинальное входное напряжение: 24 В/пост. Входное напряжение (макс.): 30 В постоянного тока Мин. входное напряжение: 18 В постоянного тока Выходное напряжение (макс.): 30 В постоянного тока Выходное напряжение (мин.): 24 В постоянного тока Murr elektronik DC-fuse module, 4 circuits 1-4A, Class 2 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 2 шт. |  |  |
| 27 | Автоматический выключатель (FZ) арт.№ 9000-41042-0100400 | Murr elektronik DC-fuse module, 2 circuits 1-4A Class 2 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 2 шт. |  |  |
| 28 | Преобразователь частоты Siemens AG Profinet unit Sinamics CU240D-2 PN (FZ) арт.№ 6SL3544-0FB20-1FA0 | Преобразователь частоты Siemens Sinamics SINAMICS G120D модуль управления CU240D-2 PN PROFINET, STO ON-BOARD 6 DI/1 F-DI, 2 DO, 2 AI USB интерфейс SD/MMC-интерфейс HTL-интерфейс датчика Защита: IP65 Арт.: 6SL3544-0FB20-1FA0 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279, Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; | 2 шт. |  |  |
| 29 | Силовой модуль Siemens AG,frequency converter 1,5kW, G120D (FZ) арт.№ 6SL3525-0PE21-5AA1 | SINAMICS G120D силовой модуль PM250D встроенный фильтр класса А, возможна рекуперация 3-фазн.380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ высокий уровень перегрузки: 1,5 кВт при 200% 3С,150% 60С,100% 300С размеры: 210х450х145 Арт.: 6SL3525-0PE21-5AA1 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279, Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; | 2 шт. |  |  |
| 30 | Преобразователь частоты Siemens SG120D / PM250D | Преобразователь частоты Siemens Sinamics Арт.: 6SL3525-0PE23-0AA1 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 31 | Карта памяти SIMATIC MC 24 MB 6ES7954-8LF03-0AA0 | Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 2 шт. |  |  |
| 32 | Блок питания Siemens AG, power supply unit 120-500VAC 24V/ 5A (FZ) арт.№ 6EP13333BA10 | Наименование: Стабилизированный источник(блок) питания 6EP1333-3BA10 SITOP Power PSU200M, вход 1-/2-фазное 120...230/230...500VAC, выход 24VDC/5А, 120Вт Входное напряжение: 120...230/230...500 В AC, 1-/2-фазное Фазное или линейное Уровень напряжения выбирается переключателем Номинальный входной ток: 2,2/1,2...0,61 А при 120/230...500 В AC Выходное напряжение: 24 В DC Возможность подстройки потенциометром уровня выходного напряжения в пределах 22.8 - 28 В DC Номинальный выходной ток:5 А Выходная мощность(Max):120 Вт Арт.: 6EP13333BA10 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279, Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; | 2 шт. |  |  |
| 33 | Энкодер (FZ) арт.№ RI42-0/60 ER.41 KA | Производитель: Hengstler RI42-0/60 ER.41 KA Степень защиты: IP65 Тип: RI42 Модель: Стандартный (0) Число импульсов: 60 Напряжение: DC 10 - 30 V Диаметр вала: 6 мм Макс. нагрузка на вал: Радиальная: 10Н, осевая: 5 Н, Раб. темп., оС: от 0 до 60 Материал корпуса: пластик, Материал фланца: алюминий Вес: 75 г Двухконтактный, с защитой от короткого замыкания Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279, Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; | 2 шт. |  |  |
| 34 | Преобразователь частоты с фильтром (FZ) арт.№ 6SL3210-1KE11-8AF2 | Производитель: Siemens SINAMICS G120C Номинальная мощность 0,55KW С 150% перегрузка в течение 3 сек 3AC380-480V + 10 / -20% 47-63 Гц Встроенный фильтр класс AI / O-интерфейс: 6DI, 2DO, 1ai, 1aO защитное отключение момента интегрированным FIELDBUS: PROFINET- PN защита: IP20 / UL Арт.: 6SL3210-1KE11-8AF2 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279, Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; | 2 шт. |  |  |
| 35 | реле безопасности SRB 301MC Кат. № 101190684 | Модуль реле безопасности, Серия SRB 301MC, Монтаж DIN, -25-60°C Арт.: 101190684 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279, Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; | 3 шт. |  |  |
| 36 | Циркуляционный насос Grundfos Арт. № Alpha2 25-60 180 (FZ) | Производитель: Grundfos Наименование: ALPHA2 25-60 180 Арт.: 95047504 Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоcа: EN 1561 EN-GJL-150 Корпус насоса: ASTM A48M-150B Рабочее колесо: Композит PES+30% GF Макс. рабочее давление: 10 бар Стандарт трубного присоединения: G Диаметр обсадной колонны: 1 1/2 inch Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Минимальная мощность на входе - Р1: 5 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номин.напряжение: 1 x 230 В Максимальное потребление тока: 0.05 .. 0.38 A Степень защиты (IEC 34-5): IP42 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279, Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; | 2 шт. |  |  |
| 37 | Позиционер PSE3125 VG-14 | Производитель: Halstrup-Walcher Арт.: PSE3125 VG-14-PN-T Номинальная мощность: 25 Вт Номинальный крутящий момент: 25 Нм Номинальная скорость: 9 мин-1 Приложение 5 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279, Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; | 2 шт. |  |  |
| 38 | Датчик ламинарного потока SS.20.415 | Датчик ламинарного потока SS.20.415 Производитель: Schmidt Technology 0..2,5 m/s high precision Арт.: 531953-215211221 (FZ) Тип крепления: 5 (Для крепления под потолком или на стене двумя винтами M6. Требуется отверстие в потолке/стене с Ø 15 мм для кабеля плюс 2 резьбы M6) Размеры/материал: - головка датчика: Ø 9 мм x 10 мм/анодированный алюминий - трубка щупа: Ø 9 мм; L = 300 мм/ нержавеющая сталь 1,4571 - штекерный соединитель/нержавеющая сталь 1,4571 Измеряемая величина: Нормальная скорость wN воздуха при нормальных условиях 20 °C и 1013,25 гПа Измерительная среда: Чистый воздух или азот; другие газы по запросу Диапазон измерений wN: 0 ... 2,5 м/с однонаправленно Нижняя граница обнаружения: 0,05 м/с Точность измерения - Стандарт: ±(3 % от изм.знач. + 0,05 м/с) - Высокая точность: ±(1 % от изм.знач. + 0,04 м/с) Воспроизводимость: ±1,5 % от изм.знач Время срабатывания t90: 0,01 … 10 с (с возможностью конфигурации) Рабочая температура: 0 ... +60 °C Рабочее давление: 700 … 1300 гПа Рабочее напряжение UB: 12 … 26,4 В DC Потребление тока обычн. < 35 мА (макс. 160 мА) Аналоговый выход с защитой от короткого замыкания - тока: 4 … 20 мА (RL ≤ 300 Ом) - напряжения 0 … 10 В (RL ≥ 10 кОм) Коммутационные выходы: 2 шт, открытый коллектор с ограничением по току и устойчивый при коротких замыканиях Канал 1 (OC1): направление или пороговое значение Канал 2 (OC2): пороговое значение Макс. нагрузка: 26,4 В DC / 65 мА Пороговое значение: 0 … 100 % от МПЭ; мин. ± 0,05 м/с Гистерезис переключения: 5 % от порогового значения; мин. ± 0,05 м/с Конфигурация: PC посредством RS232 (набор для программирования) Электроподключение: штекер (вилка), M9, привинчен, 7-полюсный (экранированный) Рекомендуемая макс. длина проводки Потенциальный выход: 15 м / токовый выход: 100 м Вид защиты IP 65 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279, Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; | 2 шт. |  |  |
| 39 | Температурный измерительный преобразователь Арт.№ 857-800 (FZ) | Температурный измерительный преобразователь Pt 100/ UI Арт.: 857-800 Производитель: Wago Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279, Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; | 4 шт. |  |  |
| 40 | Центральный процессор 500kB Арт. № 6ES7515-2AM01-0AB0 (FZ) | Производитель: Siemens Арт.: 6ES7515-2AM01-0AB0 SIMATIC S7-1500, Центральный процессор CPU 1515-2 PN, Рабочая память 500 КБ для программы и 3 МБ для данных, 1 интерфейс - PROFINET IRT С 2х-портовым коммутатором, 2 интерфейс - ETHERNET. производительность 30 нс на битовую операцию Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279, Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; | 2 шт. |  |  |
| 41 | Предохранительный ограничитель температуры для датчика Pt100 Арт. № STL50-1-1R-0-00 (FZ) | Арт.: STL50-1-1R-0-00 Монтаж на DIN-рейку TS35 Площадь: 50x100 мм² (ШxВ) Высота установки: 110 мм Вход: Pt100 3-проводной: от -100,0 до +600,0 °C Выход: 1 x переключающий контакт Вспомогательное напряжение: 230 В перем. тока ± 10 % 50–60 Гц Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 101240002799, Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; | 2 шт. |  |  |
| 42 | Датчик температуры Арт. № TR296-00-2-9/6-50-250-G1/2 | Датчик температуры Арт.: TR296-00-2-9/6-50-250-G1/2B-BSZ Вход: Pt100 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279, Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; | 2 шт. |  |  |
| 43 | Датчик расхода с крыльчаткой ZS30/30-350GE-md3T/350/P6/ZG4 | Производитель: Höntsch Датчик расхода с крыльчаткой Арт.: ZS30/30-350GE-md3T/350/P6/ZG4 цилиндрический зонд диаметром 30 мм с соединительным корпусом Диапазон измерения воздуха/газов: 0,3 ... 3 м/с Крыльчатка: md3T Диапазон рабочих температур: непрерывный: -40 ... +350 °C кратковременно: -40 ... +400 °C Максимальное рабочее давление: до 6 бар/600 кПа Материалы: нержавеющая сталь 1.4404 / AISI 316L, титан, керамика Al2O3 (99,9 %), чистый графит Установочная длина C: 350 мм Соединительный корпус : Д / Ш / В = 80 / 80 / 60 мм Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279, Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; | 2 шт. |  |  |
| 44 | Преобразователь сигнала, Арт. № UFA/4-20mA/24VDC/LDG (FZ) | Производитель: Höntsch Выходной сигнал: 4-20 мА, аналоговый Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279, Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; | 2 шт. |  |  |
| 45 | Тиристорный регулятор мощности Арт. № Thyro A 2A 400-30 H RL3 (FZ) | Тиристорный регулятор мощности Наименование: Thyro A 2A 400-30 H RL3 Арт.: 2.000.314.205 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279, Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; | 1 шт. |  |  |
| 46 | Volta, нагревательный змеевик, 20KW (FZ) | Стандартный расход: 700 м3/ч Рабочий расход: 1393,9 м3/ч Температура на входе: 270,9 оС Температура на выходе: 350 оС Тепловая мощность: 20 кВт Монтажные размеры: 400х400х490 мм Ширина фланца: 40 мм Вес: 58 кг Кол-во нагревательных элементов: 135 Кол-во рядов: 12 Степень защиты: IP54 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 2 шт. |  |  |
| 47 | Выключатель автоматический для защиты электродвигателя Арт. № 3RV2021-4EA20 (FZ) | Выключатель автоматический для защиты электродвигателя, типоразмер S0, Класс расцепления 10, Рег. Расцепитель перегрузки 27... 32A, уставка расцепителя максимального тока 400A, Пружинные клеммы, Стандартная коммутационная стойкость Арт.: 3RV2021-4EA20 Производитель: Siemens Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 3 шт. |  |  |
| 48 | SD-карта 512 МБ пустая Арт. № 6SL3054-4AG00-2AA0 (FZ) | Производитель: Siemens SINAMICS SD-карта 512 МБ пустая Арт.: 6SL3054-4AG00-2AA0 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 49 | Модуль питания Lexium LXM 62 Кат. № 03-310101 | Производитель: Schneider Electric LXM62P84A Кат. № 03-310101 Приложение 6 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 3 шт. |  |  |
| 50 | Эл. двигатель DNG 5-12,5/S/WS 15 (V2A) кат. № 78721-1.030 | кат. № 78721-1.030 Приложение 7 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279, Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; | 2 шт. |  |  |
| 51 | Привод Double Drive 15A Кат. № 03-310004 | Производитель: Schneider Electric Double Drive 15A Описание: Сервопреобразователь LXM62DD15D21000 Кат. № 03-310004 Приложение 8 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 3 шт. |  |  |
| 52 | Сервопривод входных сегментов кат. № 03-300101 | кат. № 03-300101 SH30702P02F2000 SH070/60020/0/0/00/00/00/11/00 MO: 2,2Nm nN: 6000 rpm UN: 480 PN: 1,19 kW Th-Cl: F BL03 Imax: 11,8 nmax: 8000 rpm Ubr: 24 VDC Pbr: 11 W Mbr: 2 Nm Приложение 9 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 53 | Сервопривод насосной станции кат.№ 03-300005 | кат.№ 03-300005 SH30703P02F2000 SH070/60030/0/0/00/00/00/11/00 Максимальная скорость: 8000 об/мин номинальное напряжение питания: 115...480 В Количество фаз в сети: Трехфазная Непрерывный ток: 4,1 А мощность: 1330 Вт Номинальная выходная мощность: 460 Вт при 11 Максимальный ток: 17 А Приложение 10 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 54 | Привод узла перемещения флаконов кат. № 03-300006 | кат. № 03-300006 SH31001P02F2000 SH100/50030/0/0/00/00/00/11/00 Максимальная скорость: 6000 об/мин номинальное напряжение питания: 115...480 В Количество фаз в сети: Трехфазная Непрерывный ток: 3,5 А Максимальный ток: 12 А Приложение 11 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 55 | Частотный преобразователь бункера кат. № 03-0441 | кат. № 03-0441 REOVIB MFS 168 Ue: 110/240V Ua: 0-102/205V Ia: 6А IP 54 Приложение 12 Запчасть для оборудования Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 56 | Мотор привода игл кат. № 03-300010 | кат. № 03-300010 SH140/30200/0/0/00/00/00/11/00 Артикул: SH31402P02F2000 Производитель:Schneider Electric Приложение 13 Запчасть для оборудования: Машина мойки RWM400 (зав. № 19928), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 57 | Привод мойки кат. № 03-300101 | кат. № 03-300101 ILM62 Компактный сервопривод ILM70, 1.7Nm, 6krpm, Multi Bra Монтажная опора: фланец, соответствующий международному стандарту Тип охлаждения: естественная конвекция Разрешение обратной связи по сигналу скорости: 128 периодов Длительный ток при заторможенном роторе : 2.5 А Макс. ток irms: 11.8 А Второй вал: без конца второго вала Диаметр вала : 11 мм Длина вала: 23 мм Размер фланца двигателя: 70 мм Кол-во выхлопных труб двигателя: 2 Постоянный момент 0.76 Н·м/А в 120 °C Диаметр монтажных отверстий: 5.5 мм Диаметр окружности монтажных отверстий: 82 мм Конец вала: без пазов Пиковый пусковой момент: 7.6 Н-м Непрерывный крутящий момент: 1.7 Н-м Номинальная выходная мощность: 720 Вт Запчасть для оборудования: Машина мойки RWM400 (зав. № 19928), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 58 | Привод позиционирования захватов Кат. № 03-301000 | PSE328-14-EC-0-0-0 Тип трансмиссии: PSE328-14 Выходной крутящий момент: 8 Нм Выходная скорость: 35 об/мин Диапазон регулировки: 256 об/мин Питание: 24 В постоянного тока Интерфейс: опция EC. Порты: 0 Тормоз: 0 Сертификация: 0 Класс защиты: IP54 Запчасть для оборудования: Машина мойки RWM400 (зав. № 19928), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 59 | Сервопривод входного и выходного шнеков ILM62 Servo-Motor ILM100 2 Арт. № 03-300103 | Компактный сервопривод ilm1002p02f0000 Schneider Electric номинальное напряжение питания: 250...700 В Непрерывный ток: 2,9 А Непрерывный крутящий момент: 4,4 Н·м Пиковый крутящий момент: 18,3 Н·м Номинальная выходная мощность: 910 Вт Номинальный крутящий момент: 2,9 Н·м Номинальная скорость: 3000 об/мин Максимальный ток Irms: 13,1 А [In] номинальный ток: 2 A Конец вала без резьбы Диаметр вала: 19 мм Длина вала: 40 мм Тип обратной связи: Абсолютная многооборотная SinCos Hiperface Разрешение обратной связи по скорости: 128 периодов Размер фланца двигателя: 100 мм Количество полюсов двигателя: 8 Запчасть для оборудования: Машина мойки RWM400 (зав. № 19928), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 60 | Усилитель (цифровой оптоволоконный датчик) кат. № 03-500400 | Модель: FSV31P Тип: 1-выход с кабелем Выход: PNP Основной блок/блок расширения: Основной блок Выход управления: 1 выход Светодиод: Красный, 4-элементный светодиод (длина волны: 640 нм) Индикатор дисплея: Индикатор работы: красный светодиод/двойной цифровой монитор: двойной 7-сегментный дисплей, предустановленное значение (4-значный зеленый светодиодный индикатор) и текущее значение (4-значный красный светодиодный индикатор) светятся вместе. Текущий диапазон значений: от 0 до 64 512; Избыточное усиление: от 0P до 999P, функция удержания: возможно отображение как пиковых, так и нижних значений удержания, выбирается из 5 вариантов. Штриховой светодиодный индикатор: отображается избыточное усиление (от 85% до 115% в 7 шагах), отображение масштабирования Размер: 30,3 мм (В) x 9,8 мм (Ш) x 71,8 мм (Г) Режим обнаружения: Интенсивность света (возможно определение области, предусмотрена функция автоматического отслеживания чувствительности) Функция таймера: Таймер с задержкой на выключение/таймер с задержкой на включение/однократный таймер/таймер с задержкой на включение + таймер с задержкой на выключение/таймер с задержкой на включение + однократный таймер, по выбору значение настройки: ±10% макс. Выход управления: PNP с открытым коллектором 24 В, 100 мА макс. *1 (только основной блок)/20 мА макс. (когда подключены модули расширения), Остаточное напряжение: макс. 1 В. Внешний вход: Время ввода: 2 мс (ВКЛ.)/20 мс (ВЫКЛ.) мин. Расширение блока: Можно подключить до 16 блоков расширения Напряжение питания: от 12 до 24 В постоянного тока ±10 %, пульсация (PP) 10 % или менее Потребляемая мощность: Нормальный: 750 мВт макс. (При использовании 24 В, макс. 31 мА, при использовании 12 В, макс. 40 мА)/ Энергосбережение: макс. 580 мВт. (При использовании 24 В, макс. 24 мА, при использовании 12 В, макс. 28 мА) Лампа накаливания: макс. 20 000 люкс, солнечный свет: макс. 30 000 люкс. Виброустойчивость: от 10 до 55 Гц, двойная амплитуда 1,5 мм 0,06 дюйма , 2 часа в каждом из направлений X, Y и Z Материал корпуса: Поликарбонат Масса: прибл. 80 г Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина наполнения и закрывания флаконов FLL 201/G» (зав. № 18852), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 3 шт. |  |  |
| 61 | Световод оптоволоконный кат. № 03-500300 | кат. № 03-500300 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина наполнения и закрывания флаконов FLL 201/G» (зав. № 18852), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 6 шт. |  |  |
| 62 | Подающая лента конвейера кат. № 54-105583 | кат. № 54-105583 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина наполнения и закрывания флаконов FLL 201/G» (зав. № 18852), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 1 шт. |  |  |
| 63 | Центрирующая планка кат. № 40-1589 | кат. № 40-1589 Запчасть для оборудования Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина наполнения и закрывания флаконов FLL 201/G» (зав. № 18852), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 2 шт. |  |  |
| 64 | Ротаметр кат. № 08-7002 | кат. № 08-7002 DK47R 60-600 l/h Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина наполнения и закрывания флаконов FLL 201/G» (зав. № 18852), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 2 шт. |  |  |
| 65 | Ротаметр кат. № 08-7000 | кат. № 08-7000 DK47R 40-400 l/h Запчасть для оборудования Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина наполнения и закрывания флаконов FLL 201/G» (зав. № 18852), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 2 шт. |  |  |
| 66 | Ротаметр пре-газации кат. № 08-7004 | кат. № 08-7004 DK47R 100-1000 l/h for N2 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина наполнения и закрывания флаконов FLL 201/G» (зав. № 18852), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 1 шт. |  |  |
| 67 | Ротаметр пост-газации кат. № 08-7024 | кат. № 08-7024 DK47R 40-400 l/h for N2 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина наполнения и закрывания флаконов FLL 201/G» (зав. № 18852), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 1 шт. |  |  |
| 68 | Ремень привода насос-дозаторакат. № 08-0924 | кат. № 08-0924 16T5/295 mm Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина наполнения и закрывания флаконов FLL 201/G» (зав. № 18852), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 10 шт. |  |  |
| 69 | Ремень привода шиберов насосной станции кат. № 08-0967.1 | кат. № 08-0967.1 16 AT5/1125 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина наполнения и закрывания флаконов FLL 201/G» (зав. № 18852), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 2 шт. |  |  |
| 70 | Фильтр зоны преднагрева MMTC-56-E48TZ 610x610 x290 | MMTC-56-E48TZ 610x610 x290 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 2 шт. |  |  |
| 71 | Фильтр зоны охлаждения MMTC-Z-E48TZ 457x610x 290 | MMTC-Z-E48TZ 457x610x 290 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 4 шт. |  |  |
| 72 | HEPA- фильтр/ Megalam- Filter class H14 | MG14-2G10-915x762x110-1PU, кат. № 5000-353 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина наполнения и закрывания флаконов FLL 201/G» (зав. № 18852), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 4 шт. |  |  |
| 73 | Кассета предварительного фильтра G4 889x450x47 мм | кат. № 5006-297 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина наполнения и закрывания флаконов FLL 201/G» (зав. № 18852), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 2 шт. |  |  |
| 74 | HEPA- фильтр/ Megalam- Filter class H14 | MG14-2G10-762x762x110x1PU, кат. № 5000-246 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина наполнения и закрывания флаконов FLL 201/G» (зав. № 18852), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 3 шт. |  |  |
| 75 | Префильтр 1584x450x47ISO WU-50-4 | кат. № 5006-875 1584x450x47ISO WU-50-4 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина наполнения и закрывания флаконов FLL 201/G» (зав. № 18852), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 2 шт. |  |  |
| 76 | Префильтр 803x450x47ISO WU-50-4 | кат. № 5006-876 803x450x47ISO WU-50-4 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина наполнения и закрывания флаконов FLL 201/G» (зав. № 18852), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 2 шт. |  |  |
| 77 | HEPA-фильтр H14 MG14-2G10-1110x1020x110-1PU | MG14-2G10-1110x1020x110-1PU, кат. № 5000-691 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина закатки флаконов FLR 201/B (зав. № 18856), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 2 шт. |  |  |
| 78 | Префильтр 408x450x47ISO WU-50-4 | кат. № 5006-881 408x450x47ISO WU-50-4 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина закатки флаконов FLR 201/B (зав. № 18856), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 2 шт. |  |  |
| 79 | Префильтр 1126x450x47ISO WU-50-4 | кат. № 5006-882 1126x450x47ISO WU-50-4 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина закатки флаконов FLR 201/B (зав. № 18856), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 2 шт. |  |  |
| 80 | HEPA- фильтр MG14-2G10-915x610x110-1PU | HEPA- Filter/ Megalam- Filter class H14 MG14-2G10-915x610x110-1PU, кат. № 5000-361 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина закатки флаконов FLR 201/B (зав. № 18856), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 8 шт. |  |  |
| 81 | Префильтр 756x450x47 | кат. № 5006-886 756x450x47ISO WU-50-4 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина закатки флаконов FLR 201/B (зав. № 18856), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 3 шт. |  |  |
| 82 | Префильтр 958x450x47 | кат. № 5006-887 958x450x47ISO RV 50/4/9/958/450 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина закатки флаконов FLR 201/B (зав. № 18856), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 2 шт. |  |  |
| 83 | Префильтр 747x450x47 | кат. № 5006-914 747x450x47ISO WU-50-4 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279; Машина закатки флаконов FLR 201/B (зав. № 18856), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 2 шт. |  |  |
| 84 | Префильтр 1083x400x47 | кат. № 5006-576 1083x400x47EN 779 (ISO 16890) WU-50-4 Запчасть для оборудования: Машина наполнения и закрывания флаконов FLL 201/G» (зав. № 18852), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 2 шт. |  |  |
| 85 | Префильтр1974x400x47 | кат. № 5006-277 1974x400x47EN 779 (ISO 16890) RELIM RV 50/4/9/1974/400 Запчасть для оборудования: Машина наполнения и закрывания флаконов FLL 201/G» (зав. № 18852), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 4 шт. |  |  |
| 86 | Кассета предварительного фильтра RV50/5/9/650/500 | 650 x 500 x 47 мм, класс G4 согл. EN779 Тип RV50/5/9/650/500 Запчасть для оборудования: Машина закатки флаконов FLR 201/B (зав. № 18856), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 5 шт. |  |  |
| 87 | HEPA-фильтр - Megalam MD14-2G10- 915 x 762 x 66 -1PU | MD14-2G10- 915 x 762 x 66 -1PU Класс фильтра: H14 согласно EN 1822, кат. №10755 Запчасть для оборудования: Машина закатки флаконов FLR 201/B (зав. № 18856), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 2 шт. |  |  |
| 88 | HEPA-фильтр - Megalam | MD14-2G10- 610 x 915 x 66 -1PU Класс фильтра: H14 согласно EN 1822, кат. № 11465 Запчасть для оборудования: Машина закатки флаконов FLR 201/B (зав. № 18856), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 2 шт. |  |  |
| 89 | HEPA-фильтр MMTC-Z-E48TZ 457 x 457 x 290 mm | MMTC-Z-E48TZ 457 x 457 x 290 mm, Klasse H14 nach EN 1822, max.110°C, кат. №: 14126 Запчасть для оборудования: Машина закатки флаконов FLR 201/B (зав. № 18856), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 2 шт. |  |  |
| 90 | HEPA-фильтр ATMCU-Z-P-FS4HR 457 x 610 x 290 | ATMCU-Z-P-FS4HR 457 x 610 x 290 mm ,Klasse H13 nach EN1822, Hochtemperatur-HEPA-Filter, max.350°C, кат. №: 17698 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098, Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 4 шт. |  |  |
| 91 | Зубчатый ремень 25 AT5 / 610 | кат. № 08-0963.3 Запчасть для оборудования: Машина мойки RWM400 (зав. № 19928), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 92 | Зубчатый ремень 25 AT5 /1005 | кат. № 08-0963.4 Запчасть для оборудования: Машина мойки RWM400 (зав. № 19928), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 93 | Зубчатый ремень 25 T10 /1880 | кат. № 08-0931.6 Запчасть для оборудования: Машина мойки RWM400 (зав. № 19928), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 94 | Электромагнитный клапан 3/2 моностабильный MHE3-M1H-3/2G-1/8 | кат. № 07-9412.12 Запчасть для оборудования: Машина закатки флаконов FLR 201/B (зав. № 18856), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 1 шт. |  |  |
| 95 | Электромагнитный клапан 3/2 моностабильный MHE3-M1H-3/2O-1/8 | кат. № 07-9412.11 Запчасть для оборудования: Машина закатки флаконов FLR 201/B (зав. № 18856), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 1 шт. |  |  |
| 96 | Магнитный клапан 2x 3/2 VUVG-S14-T32C-MTG 18-1R8RL Al | кат. № 07-9451.1 Запчасть для оборудования: Машина закатки флаконов FLR 201/B (зав. № 18856), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 3 шт. |  |  |
| 97 | Дорожка направляющая | кат. № 53-106413 Запчасть для оборудования: Машина закатки флаконов FLR 201/B (зав. № 18856), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 1 шт. |  |  |
| 98 | Втулка Ø19x39 VA 1.4305 | кат. № 82-4625 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 8 шт. |  |  |
| 99 | Компактный эжектор SCPS 10 G2 NC M12-5 PNP | кат. № 03-614101 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 8 шт. |  |  |
| 100 | Подающая планка | кат. № 201324-7 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 101 | Зубчатый ремень 50 АТ 10/1050 | Зубчатый ремень привода кронштейна игл 50 AT10 / 1050 кат. № 08-0962.11 Запчасть для оборудования: Машина мойки RWM400 (зав. № 19928), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 2 шт. |  |  |
| 102 | Контроллер west p6100 | кат. № 7003-183 Контроллер west p6100, мод.1219 7003-183 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 103 | Пружина натяжения | Пружина захватов флаконов кат. № 05-7709 1.4310 d=1,0, De=6,2, Lo=36,4 Запчасть для оборудования: Машина мойки RWM400 (зав. № 19928), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 100 шт. |  |  |
| 104 | Пружина | Кат. № 05-7712 d=1 Da=6,2 Lo=28,3 VA 1.4310 Расходный материал для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 100 шт. |  |  |
| 105 | Магнит RM 54 No.34 | кат. № 001126 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 106 | Магнит OAC009.529550 | кат. № 001055 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 107 | Мембрана | кат. № 07-9510 Мембрана для клапана Gemü типа 650 Запчасть для оборудования: Машина мойки RWM400 (зав. № 19928), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279, Машина мойки RWM120 (зав. № 18727), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 20 шт. |  |  |
| 108 | Компонент клапана | кат.№ 07-9510.1 Мембранный клапан 2/2-Wege Typ 650 DN20 Запчасть для оборудования Машина мойки RWM400 (зав. № 19928), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279, Машина мойки RWM120 (зав. № 18727), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 3 шт. |  |  |
| 109 | Компонент клапана | кат.№ 07-9511.06 Мембранный клапан W600C02401507A8U9 VA 1.4435 Запчасть для оборудования: Машина мойки RWM400 (зав. № 19928), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279, Машина мойки RWM120 (зав. № 18727), входящая в состав «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 3 шт. |  |  |
| 110 | Нож завальцовывающего узла (PEEK) | Нож CA 13 ISO, материал: PEEK кат.№ 50-117870 Запчасть для оборудования: Машина закатки флаконов алюминиевым колпачком и колпачком типа FLIP-OFF, (зав. № 20569), инв. № 10124000257 | 2 шт. |  |  |
| 111 | Сегмент загрузочного колеса 5 мл. | Трансферное колесо AM 5 мл ISO R980 кат. № 23-100800 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 112 | Сегмент загрузочного колеса 5 мл. | Трансферное колесо AM 5 мл ISO R980 кат. № 23-100801 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 113 | Направляющая планка правая 5 мл. | кат. № 55-105680 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 114 | Направляющая планка левая 5 мл. | кат. № 55-105681 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 115 | Выпускной толкатель AM 5 мл ISO R980 | Сегмент выгрузки флаконов 5 мл. кат. № 23-103887 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 116 | Зубчатый ремень 10T 5 / 200 | Ремень узла раскрутки кат. № 08-0941 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 8 шт. |  |  |
| 117 | Электромагнитный клапан 5/2 бистабильный | кат. № 07-9453 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 2 шт. |  |  |
| 118 | Электромагнитный клапан 2x 3/2 моностабильный | кат. № 07-9451 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 2 шт. |  |  |
| 119 | Вентилятор PRdry (+350°C) PR205.2E5.AC.MR 3 кВт | Радиальный вентилятор с клеммной коробкой 3 кВт Наименование: PR205-2E5.AC.MR Арт.: Р01052 Производитель: Ziehl-Abegg Напряжение: 230/400 В переменного тока Ток: 10,6/6,1 А Мощность: 3 кВт Частота: 2905 об/мин кат. № P01052 Запчасть для оборудования: Стерилизационный тоннель RT550/900 (зав. № 19929), входящий в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279, Стерилизационный тоннель RT400/900 (зав. № 18728), «Линия для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH (в комплектации согласно требованиям Технического задания)», инв. № 10124000098 | 1 шт. |  |  |
| 120 | Контроллер управления движением LMC212C | Производитель: Schneider Electric Кат. № 03-101002 Контроллер управления движением LMC212C Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279;, Машина закатки флаконов алюминиевым колпачком и колпачком типа FLIP-OFF, (зав. № 20569), инв. № 10124000257 | 2 шт. |  |  |
| 121 | Преобразователь давления PBMH-2.4.B22.R.A1.14.57.5.0.2. | Преобразователь давления 0...10 бар PBMH-2.4.B22.R.A1.14.57.5.0.2. Диапазон измерения: 0..10bar Кат. № 03-530000 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 2 шт. |  |  |
| 122 | Промышленный контроллер | Industrial PC Beckhoff Automation Производитель: Beckhoff Automation Gm Industrial PC Кат. № 03-100000 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 123 | карта памяти 16 ГБ CX2900-0033 | Промышленная карта памяти 16GB Производитель: Beckhoff Automation Gm C Кат. № 03-100902 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 124 | Zenon 7.5 Runtime License COPA-DATA GmbH | Кат. № 03-106200 Лицензия для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 125 | Блок управления для CP-Link 4 CU8802-0000 | Датчик для CP-Link 4 кат. № 03-400904 Запчасть для оборудования: Машина для наполнения и закрывания ампул R980/MA-GK» (зав. № 19930), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 1 шт. |  |  |
| 126 | Моющая игла 71 с пружиной, Rota verpackungstechnik GmbH & Co. KG | Кат. № 55-101828 Расходные части для оборудования: Машина мойки RWM400 (зав. № 19928), входящая в состав «Линия для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A, в соответствии с требованиями Технического задания: Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG», инв. № 10124000279 | 110 шт. |  |  |

Приложение 1

Контроллер Beckhoff модель, CX2020-0125

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Датчик потока воздуха Ziehl-Abegg  MLG-1VX

Приложение 5

Halstrup-Walcher, Positioning system, PSE3125 VG-14-PN-T

Приложение 6

Модуль питания Lexium LXM 62

Приложение 7

Приложение 8

Привод Double Drive 15A

Приложение 9

Сервопривод входных сегментов

Приложение 10

Сервопривод насосной станции

Приложение 11

Привод узла перемещения флаконов

Приложение 12

Частотный преобразователь бункера

Приложение 13

Мотор привода игл