Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений

Техническое задание

- Область применения

Устройство площадки под контейнеры на части земельного участка для размещения контейнеров вблизи объекта «Лаборатория патогенеза гепатита»

- Информация об объекте специфицирования

| № | Наименование раздела | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | Устройство площадки под контейнеры на части земельного участка для размещения контейнеров вблизи объекта «Лаборатория патогенеза гепатита» |
| 2. | Количество | 1 шт. |
| 3. | Место установки | Земельный участок, используемый Заказчиком на праве постоянного (бессрочного) пользования, с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, по адресу: Российская Федерация, г. Москва, п. Московский, п вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский. Вблизи здания «Лаборатория патогенеза гепатита» расположено по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 21. |
| 4. | Габаритные размеры | Ширина: (22000 ± 200) мм. Длина: (14000 ± 200) мм. Глубина: (250 ± 50) мм. |
| 5. | Назначение и функциональные требования | Благоустройство части земельного участка для размещения контейнеров |
| 6. | Особенности конструкции | Плиты дорожные ПДП 3*1,7 в количестве 49 шт. Дорожные плиты допустимо принять других размеров и количества, при выполнении обязательного условия полного опирания основания контейнеров на плиты. Не допустимы свесы контейнеров с площади плит. |
| 7. | Технические характеристики | Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |
| 8. | Дополнительные требования | Проектирование вести в соответствии с: - действующей законодательной, нормативно-технической документацией; - требованиями настоящего ТЗ. Технические решения, месторасположение согласовать с заказчиком. |

- Список Приложений

Приложение 1. Схема расположения участка благоустройства части ЗУ на плане.

| Ведомость объёмов работ к локальной смете "Устройство площадки под контейнеры на части земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 для размещения контейнеров вблизи объекта "Лаборатория патогенеза гепатита" для нужд ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М.П Чумакова РАН" (Институт полиомиелита)" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место проведения работ |  | Территория, прилегающая к объекту "Лаборатория патогенеза гепатита", кадастровый номер 77:17:0110205:5611, расположенному по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института полиомиелита, двлд. 8, стр. 21 |  |  |  |
| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 3 до 10,5 м2 | 100 м3 | 0,364854 | 3*1,7*0,146*49/100 |
| 2 | 1.2 | Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 36,4854 | 3*1,7*0,146*49 |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство площадки под контейнеры на части земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 для размещения контейнеров вблизи объекта "Лаборатория патогенеза гепатита" для нужд ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М.П Чумакова РАН" (Институт полиомиелита). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | Ведомость объёмов работ № 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 989,10 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 824,25 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,11 |  |  | тыс.руб. |  |  |  |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,82 |  |  | тыс.руб. |  |  |  |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,70 |  |  | чел.-ч. |  |  |  |
|  | прочих затрат |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,69 |  |  | чел.-ч. |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  |  | всего с учетом коэффициентов |  |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ГЭСН27-06-001-03 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 3 до 10,5 м2 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,364854 |  |  | 1 |  |  |  | 0,364854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3*1,7*0,146*49/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 847,02 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 931,90 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 469,89 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 448,75 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 185,18 |  |  |  |  | 154 765,66 |  |  |  |  |
| 1.2 | ФСБЦ-05.1.08.06-0063 | Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  |  | м3 |  |  | 36,4854 |  |  | 1 |  |  |  | 36,4854 |  |  | 16 383,39 |  | 1,12 |  |  | 18 349,40 |  |  |  |  | 669 485,20 |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3*1,7*0,146*49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669 485,20 |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737 332,22 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 114,72 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 530,90 |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 817,18 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671 869,42 |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824 250,86 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 114,72 |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 530,90 |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 817,18 |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671 869,42 |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 469,89 |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 448,75 |  |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 931,90 |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 469,89 |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 448,75 |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 850,17 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989 101,03 |  |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,701312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,6945189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |