Приложение № 1 к запросу коммерческих предложений

Техническое задание

- Область применения: Малярные работы в помещениях объекта «Часть нежилого здания – основное строение», с кадастровым номером 77:17:0000000:3958.

- Информация об объекте специфицирования

| № | Наименование раздела | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | Текущий ремонт |
| 2. | Место производства работ | Здание «Часть нежилого здания – основное строение», с кадастровым номером 77:17:0000000:3958, расположенное по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23, 1 этаж. |
| 3. | Объемы работ | № помещения: 154. Очистка потолка – 15 м2; Очистка стен - 55 м2. № помещения: 156. Очистка потолка – 8 м2; Очистка стен - 34 м2. № помещения: 158. Очистка потолка – 36 м2; Очистка стен - 74 м2. № помещения: 159. Очистка потолка – 36 м2. № помещения: 151. Очистка потолка – 39 м2. № помещения: 150. Очистка потолка – 14 м2; Очистка стен - 49 м2. № помещения: 166. Очистка потолка – 52 м2; Очистка стен - 188 м2. Перед началом работ уточнить объем работ по месту. |
| 4. | Перечень работ и требования | № помещения: 154. Произвести обеспыливание поверхностей потолков, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке. Выполнить обеспыливание поверхностей стен, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке. № помещения: 156. Произвести обеспыливание поверхностей потолков, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке. Выполнить обеспыливание поверхностей стен, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке. № помещения: 158. Произвести обеспыливание поверхностей потолков, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке. Выполнить обеспыливание поверхностей стен, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке. № помещения: 159. Произвести обеспыливание поверхностей потолков, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке. № помещения: 151. Произвести обеспыливание поверхностей потолков, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке. № помещения: 150. Произвести обеспыливание поверхностей потолков, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке. Выполнить обеспыливание поверхностей стен, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке. № помещения: 166. Произвести обеспыливание поверхностей потолков, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке. Выполнить обеспыливание поверхностей стен, окрасить водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке. Водно-дисперсионные акриловые составы должны соответствовать требованиям ГОСТ 28196-89. В ГОСТе установлены требования к составу, физическим и химическим свойствам, а также к условиям нанесения и хранения. |
| 5. | Особенности конструкции и материалов | Выбор материалов согласовывается с Заказчиком до момента закупки. |
| 6. | Дополнительные требования | Технические решения, согласовать с Заказчиком. Гарантийные сроки не менее 24 месяцев. |

| Дефектная ведомость № 295 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование работ: Малярные работы стен и потолков в ОПСт. Место проведения работ: «Часть нежилого здания – основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958). Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23, 1 этаж. |  |  |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов, виды работ | Состояние, характеристика дефекта, повреждения и т.п. |  | Рекомендации | Объем и ед.изм. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| № помещения: 154, (№ по плану БТИ: 82) |  |  |  |  |  |
| 1 | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. |  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 15 м2 |
| 2 | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. |  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 55 м2 |
| № помещения: 156, (№ по плану БТИ: 90) |  |  |  |  |  |
| 3 | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. |  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 8 м2 |
| 4 | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. |  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 34 м2 |
| № помещения: 158, (№ по плану БТИ: 92) |  |  |  |  |  |
| 5 | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. |  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 36 м2 |
| 6 | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. |  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 74 м2 |
| № помещения: 159, (№ по плану БТИ: 94) |  |  |  |  |  |
| 7 | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. |  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 36 м2 |
| № помещения: 151, (№ по плану БТИ: 64) |  |  |  |  |  |
| 8 | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. |  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 39 м2 |
| № помещения: 150, (№ по плану БТИ: 63) |  |  |  |  |  |
| 9 | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. |  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 14 м2 |
| 10 | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. |  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 49 м2 |
| № помещения: 166, (№ по плану БТИ: 61) |  |  |  |  |  |
| 11 | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. |  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 52 м2 |
| 12 | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины. |  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 188 м2 |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малярные работы потолок стены ОПСт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | Дефектная ведомость №295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 999,04 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 832,54 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,84 |  |  | тыс.руб. |  |
|  | монтажных работ |  | 0,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  | тыс.руб. |  |
|  | оборудования |  | 0,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,98 |  |  | чел.-ч. |  |
|  | прочих затрат |  | 0,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,31 |  |  | чел.-ч. |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  |  | индекс |  |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  |  |  |  | всего в текущем уровне цен |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Раздел 1. Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  | м2 |  | 200 |  | 1 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 648/пр_2022_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 282,07 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 025,64 |  |  |  |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % |  | 94 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 244,10 |  |  |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 643,08 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,85 |  |  |  |  |  |  | 32 169,25 |  |  |  |
| 2 | ГЭСН15-04-007-06 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков |  | 100 м2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 648/пр_2022_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 976,53 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 549,73 |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  | % |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 549,73 |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  | % |  | 49 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 429,37 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 977,82 |  |  |  |  |  |  | 225 955,63 |  |  |  |
| 3 | ФСБЦ-14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  | т |  | 0,044 |  | 1 |  |  | 0,044 |  | 51 280,15 |  |  | 1,48 |  |  | 75 894,62 |  |  |  |  |  |  | 3 339,36 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 339,36 |  |  |  |
| 4 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  | т |  | 0,066 |  | 1 |  |  | 0,066 |  | 52 265,82 |  |  | 1,78 |  |  | 93 033,16 |  |  |  |  |  |  | 6 140,19 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 140,19 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Потолки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 738,15 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 182,16 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674,20 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,21 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 488,58 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 604,43 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 182,16 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674,20 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,21 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 488,58 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 793,83 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 072,45 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 575,37 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 793,83 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 072,45 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 604,43 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,3298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСН13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  | м2 |  | 400 |  | 1 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 648/пр_2022_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 564,12 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 051,27 |  |  |  |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % |  | 94 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 488,19 |  |  |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 286,15 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,85 |  |  |  |  |  |  | 64 338,46 |  |  |  |
| 6 | ГЭСН15-04-007-05 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен |  | 100 м2 |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 648/пр_2022_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 204,81 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 324,42 |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  | % |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 324,42 |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  | % |  | 49 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 828,97 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 839,55 |  |  |  |  |  |  | 483 358,20 |  |  |  |
| 7 | ФСБЦ-14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  | т |  | 0,08 |  | 1 |  |  | 0,08 |  | 51 280,15 |  |  | 1,48 |  |  | 75 894,62 |  |  |  |  |  |  | 6 071,57 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 071,57 |  |  |  |
| 8 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  | т |  | 0,12 |  | 1 |  |  | 0,12 |  | 52 265,82 |  |  | 1,78 |  |  | 93 033,16 |  |  |  |  |  |  | 11 163,98 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 163,98 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Стены : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 004,48 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 653,02 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 273,21 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722,67 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 355,58 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564 932,21 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 653,02 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 273,21 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722,67 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 355,58 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 812,61 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 115,12 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 375,69 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 812,61 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 115,12 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564 932,21 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,6526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376 742,63 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 835,18 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 947,41 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 115,88 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 844,16 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832 536,64 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 835,18 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 947,41 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 115,88 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 844,16 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 606,44 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 187,57 |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 951,06 |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 606,44 |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 187,57 |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 507,33 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 043,97 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,9824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |