Приложение № 1 к запросу коммерческих предложений

Техническое задание

- Область применения:

Текущий ремонт в помещениях объекта «Нежилое здание - лабораторный корпус», с кадастровым номером 77:17:0000000:6433.

- Информация об объекте специфицирования:

| № | Наименование раздела | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | Текущий ремонт |
| 2. | Место выполнения работ | Здание «Нежилое здание - лабораторный корпус», с кадастровым номером 77:17:0000000:6433, расположенное по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 17, 3 этаж |
| 4. | Объемы работ | Помещения (Количество - 4 шт.) Потолок – 40,1 м2; Стены – 172,5 м2; Радиаторы – 6 м2; Вентиляционные отверстия – 2 м2; Перед началом работ уточнить объем работ по месту. |
| 5. | Перечень работ и требования | Помещения (Количество - 4 шт.) Потолок: Очистка поверхностей стен щетками; Обеспыливание поверхностей; Выполнение локальной шпатлевки; Грунтование поверхностей; Полное окрашивание моющими водно-дисперсионными акриловыми составами; Стены: Очистка поверхностей стен щетками; Обеспыливание поверхностей; Выполнение локальной шпатлевки; Грунтование поверхностей; Полное окрашивание моющими водно-дисперсионными акриловыми составами; Радиаторы: Очистка поверхности щетками; Обеспыливание поверхностей; Покраска акриловой эмалью для радиаторов отопления; Вентиляционные отверстия: Произвести заделку отверстий листами из гипсокартона. |
| 6 | Особенности конструкции и материалов | Выбор материалов согласовывается с Заказчиком до момента закупки. |
| 7. | Необходимые документы | Счета на оплату, вся необходимая техническая (исполнительная), эксплуатационная и иная документация, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ, а также для предъявления в уполномоченные государственные органы и/или органы местного самоуправления и иные инстанции с целью оформления различной разрешительной документации, освидетельствований. |

| Дефектная ведомость №309 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на текущий ремонт (вид ремонта – текущий/капитальный) |  |  | Наименование работ: Ремонтные работы в лаборатории полиомиелита и других энтеровирусных инфекций с референс-центром ВОЗ по надзору за полиомиелитом. Место проведения работ: «Нежилое здание-лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433). Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 17, 3 этаж. |  |  |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов/виды работ | Состояние, характеристика дефекта, повреждения и т.п. |  | Рекомендации | Объем и ед.изм. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| № помещения по плану БТИ: 251, 252, 251А, 252А |  |  |  |  |  |
| 1 | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна, царапины. |  | Произвести: - Очистку поверхности щетками, обеспыливание, локальную шпатлевку - Грунтование стен. Полное окрашивание моющимися водно-дисперсионными акриловыми составами. | 40,1 м2 |
| 2 | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна, царапины. |  | Произвести: - Очистку поверхности щетками, обеспыливание, локальную шпатлевку - Грунтование стен. Полное окрашивание моющимися водно-дисперсионными акриловыми составами. | 172,5 м2 |
| 3 | Радиаторы | Вздутие и отпадение окрасочного слоя |  | Произвести: - Очистку поверхности щетками, обеспыливание - Покраску акриловой эмалью для радиаторов отопления | 6 м2 |
| 4 | Вентиляционные отверстия | Имеются не действующие вентиляционные отверстия |  | Произвести заделку отверстий листами из гипсокартона | 2 м2 |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонтные работы в лаборатории полиомиелита и других энтеровирусных инфекций с референс-центром ВОЗ по надзору за полиомиелитом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 930,84 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 775,70 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 203,92 | тыс.руб. |  |  |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 | тыс.руб. |  |  |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 377,25 | чел.-ч. |  |  |
|  | прочих затрат |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 2,27 | чел.-ч. |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| Раздел 1. Ремонт помещений №№ 251, 252, 251А, 252А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  | м2 |  | 172,5 |  | 1 |  |  | 172,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 155,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 443,96 |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 0,9 |  |  |  |  | 155,25 |  |  |  |  |  | 531,04 |  |  |  | 82 443,96 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 443,96 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 443,96 |  |  |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % |  | 94 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 497,32 |  |  |
|  | Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % |  | 51 |  | 0,85 |  |  | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 739,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 134,38 |  |  |  | 195 680,74 |  |  |
| 2 | ГЭСН15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 100 м2 |  | 1,725 |  | 1 |  |  | 1,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 56,04525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 762,27 |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 32,49 |  |  |  |  | 56,04525 |  |  |  |  |  | 531,04 |  |  |  | 29 762,27 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,14 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,60425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857,31 |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,0345 |  |  |  |  |  | 1 574,27 |  |  |  | 54,31 |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,0345 |  |  |  |  |  | 687,23 |  |  |  | 23,71 |  |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0,21 |  |  |  |  | 0,36225 |  | 37,32 |  | 1,47 |  | 54,86 |  |  |  | 19,87 |  |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч |  | 0,21 |  |  |  |  | 0,36225 |  |  |  |  |  | 531,04 |  |  |  | 192,37 |  |  |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  | маш.-ч |  | 0,7 |  |  |  |  | 1,2075 |  | 2,31 |  | 1,42 |  | 3,28 |  |  |  | 3,96 |  |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч |  | 0,7 |  |  |  |  | 1,2075 |  |  |  |  |  | 531,04 |  |  |  | 641,23 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,98 |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0,51 |  |  |  |  | 0,87975 |  | 35,71 |  | 1,4 |  | 49,99 |  |  |  | 43,98 |  |  |
| П,Н | 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе |  | т |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 14.4.01.21 | Грунтовка |  | т |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 741,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 619,58 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  | % |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 619,58 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  | % |  | 49 |  | 0,85 |  |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 753,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 964,83 |  |  |  | 74 114,34 |  |  |
| 3 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | кг |  | 34,5 |  | 1 |  |  | 34,5 |  | 68,29 |  | 1,48 |  | 101,07 |  |  |  | 3 486,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 486,92 |  |  |
| 4 | ФСБЦ-04.3.02.08-0100 | Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича |  | кг |  | 2932,5 |  | 1 |  |  | 2932,5 |  |  |  |  |  | 39,38 |  |  |  | 115 481,85 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 481,85 |  |  |
| 5 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | кг |  | 8,02 |  | 1 |  |  | 8,02 |  | 68,29 |  | 1,48 |  | 101,07 |  |  |  | 810,58 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,58 |  |  |
| 6 | ГЭСН15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен |  | 100 м2 |  | 1,725 |  | 1 |  |  | 1,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 80,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 572,89 |  |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 46,8 |  |  |  |  | 80,73 |  |  |  |  |  | 564,51 |  |  |  | 45 572,89 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,59 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,63 |  |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,01725 |  | 37,32 |  | 1,47 |  | 54,86 |  |  |  | 0,95 |  |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,01725 |  |  |  |  |  | 531,04 |  |  |  | 9,16 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0,11 |  |  |  |  | 0,18975 |  | 477,92 |  | 1,22 |  | 583,06 |  |  |  | 110,64 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч |  | 0,11 |  |  |  |  | 0,18975 |  |  |  |  |  | 597,98 |  |  |  | 113,47 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 697,67 |  |  |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза |  | кг |  | 1,44 |  |  |  |  | 2,484 |  | 2 507,62 |  | 1,23 |  | 3 084,37 |  |  |  | 7 661,58 |  |  |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | м2 |  | 0,84 |  |  |  |  | 1,449 |  | 531,44 |  | 1,23 |  | 653,67 |  |  |  | 947,17 |  |  |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,53475 |  | 56,11 |  | 1,44 |  | 80,80 |  |  |  | 43,21 |  |  |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  | т |  | 0,0075 |  |  |  |  | 0,0129375 |  | 51 280,15 |  | 1,48 |  | 75 894,62 |  |  |  | 981,89 |  |  |
|  | 14.5.05.01-0002 | Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной) |  | т |  | 0,0113 |  |  |  |  | 0,0194925 |  | 78 632,99 |  | 1,25 |  | 98 291,24 |  |  |  | 1 915,94 |  |  |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая |  | т |  | 0,0507 |  |  |  |  | 0,0874575 |  | 24 995,33 |  | 1,44 |  | 35 993,28 |  |  |  | 3 147,88 |  |  |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению |  | т |  | 0,01837 |  |  |  |  | 0,0316883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 504,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 695,52 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  | % |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 695,52 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  | % |  | 49 |  | 0,85 |  |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 032,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 598,54 |  |  |  | 125 232,48 |  |  |
| 7 | ФСБЦ-14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая |  | т |  | -0,0874575 |  | 1 |  |  | -0,0874575 |  | 24 995,33 |  | 1,44 |  | 35 993,28 |  |  |  | -3 147,88 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 147,88 |  |  |
| 8 | ФСБЦ-14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная |  | т |  | 0,0874575 |  | 1 |  |  | 0,0874575 |  | 52 790,33 |  | 1,44 |  | 76 018,08 |  |  |  | 6 648,35 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 648,35 |  |  |
| 9 | ФСБЦ-14.4.04.13-0002 | Эмаль полимерная антикоррозионная, атмосферостойкая с содержанием органических растворителей, кремния, пигментов и модифицирующих добавок, для защиты поверхности металлических, бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций от воздействия ультрафиолета, расход 0,07-0,14 кг/м2 |  | кг |  | 87,4575 |  | 1 |  |  | 87,4575 |  | 804,72 |  | 1,28 |  | 1 030,04 |  |  |  | 90 084,72 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 084,72 |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСН13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  | м2 |  | 40,1 |  | 1 |  |  | 40,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 36,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 165,23 |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 0,9 |  |  |  |  | 36,09 |  |  |  |  |  | 531,04 |  |  |  | 19 165,23 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 165,23 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 165,23 |  |  |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % |  | 94 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 015,32 |  |  |
|  | Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % |  | 51 |  | 0,85 |  |  | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 308,13 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 134,38 |  |  |  | 45 488,68 |  |  |
| 11 | ГЭСН15-02-019-04 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков |  | 100 м2 |  | 0,401 |  | 1 |  |  | 0,401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 15,13374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 036,62 |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 37,74 |  |  |  |  | 15,13374 |  |  |  |  |  | 531,04 |  |  |  | 8 036,62 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,46 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,39699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,07 |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,00802 |  |  |  |  |  | 1 574,27 |  |  |  | 12,63 |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,00802 |  |  |  |  |  | 687,23 |  |  |  | 5,51 |  |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0,22 |  |  |  |  | 0,08822 |  | 37,32 |  | 1,47 |  | 54,86 |  |  |  | 4,84 |  |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч |  | 0,22 |  |  |  |  | 0,08822 |  |  |  |  |  | 531,04 |  |  |  | 46,85 |  |  |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  | маш.-ч |  | 0,75 |  |  |  |  | 0,30075 |  | 2,31 |  | 1,42 |  | 3,28 |  |  |  | 0,99 |  |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч |  | 0,75 |  |  |  |  | 0,30075 |  |  |  |  |  | 531,04 |  |  |  | 159,71 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,82 |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0,54 |  |  |  |  | 0,21654 |  | 35,71 |  | 1,4 |  | 49,99 |  |  |  | 10,82 |  |  |
| П,Н | 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе |  | т |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 14.4.01.21 | Грунтовка |  | т |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 277,97 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 248,69 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  | % |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 248,69 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  | % |  | 49 |  | 0,85 |  |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 435,58 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 781,15 |  |  |  | 19 962,24 |  |  |
| 12 | ФСБЦ-04.3.02.08-0100 | Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75 |  | кг |  | 681,7 |  | 1 |  |  | 681,7 |  |  |  |  |  | 39,38 |  |  |  | 26 845,35 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 845,35 |  |  |
| 13 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | кг |  | 8,02 |  | 1 |  |  | 8,02 |  | 68,29 |  | 1,48 |  | 101,07 |  |  |  | 810,58 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,58 |  |  |
| 14 | ГЭСН15-04-025-09 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков |  | 100 м2 |  | 0,401 |  | 1 |  |  | 0,401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 22,857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 903,01 |  |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 57 |  |  |  |  | 22,857 |  |  |  |  |  | 564,51 |  |  |  | 12 903,01 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,16 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,05213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,64 |  |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,00802 |  | 37,32 |  | 1,47 |  | 54,86 |  |  |  | 0,44 |  |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,00802 |  |  |  |  |  | 531,04 |  |  |  | 4,26 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0,11 |  |  |  |  | 0,04411 |  | 477,92 |  | 1,22 |  | 583,06 |  |  |  | 25,72 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч |  | 0,11 |  |  |  |  | 0,04411 |  |  |  |  |  | 597,98 |  |  |  | 26,38 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 588,34 |  |  |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза |  | кг |  | 1,44 |  |  |  |  | 0,57744 |  | 2 507,62 |  | 1,23 |  | 3 084,37 |  |  |  | 1 781,04 |  |  |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | м2 |  | 0,84 |  |  |  |  | 0,33684 |  | 531,44 |  | 1,23 |  | 653,67 |  |  |  | 220,18 |  |  |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,12431 |  | 56,11 |  | 1,44 |  | 80,80 |  |  |  | 10,04 |  |  |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  | т |  | 0,0089 |  |  |  |  | 0,0035689 |  | 51 280,15 |  | 1,48 |  | 75 894,62 |  |  |  | 270,86 |  |  |
|  | 14.5.05.01-0002 | Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной) |  | т |  | 0,013 |  |  |  |  | 0,005213 |  | 78 632,99 |  | 1,25 |  | 98 291,24 |  |  |  | 512,39 |  |  |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая |  | т |  | 0,055 |  |  |  |  | 0,022055 |  | 24 995,33 |  | 1,44 |  | 35 993,28 |  |  |  | 793,83 |  |  |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению |  | т |  | 0,021 |  |  |  |  | 0,008421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 548,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 933,65 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  | % |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 933,65 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  | % |  | 49 |  | 0,85 |  |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 386,87 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 954,29 |  |  |  | 34 868,67 |  |  |
| 15 | ФСБЦ-14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая |  | т |  | -0,022055 |  | 1 |  |  | -0,022055 |  | 24 995,33 |  | 1,44 |  | 35 993,28 |  |  |  | -793,83 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -793,83 |  |  |
| 16 | ФСБЦ-14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная |  | т |  | 0,022055 |  | 1 |  |  | 0,022055 |  | 52 790,33 |  | 1,44 |  | 76 018,08 |  |  |  | 1 676,58 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 676,58 |  |  |
| 17 | ФСБЦ-14.4.04.13-0002 | Эмаль полимерная антикоррозионная, атмосферостойкая с содержанием органических растворителей, кремния, пигментов и модифицирующих добавок, для защиты поверхности металлических, бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций от воздействия ультрафиолета, расход 0,07-0,14 кг/м2 |  | кг |  | 22,055 |  | 1 |  |  | 22,055 |  | 804,72 |  | 1,28 |  | 1 030,04 |  |  |  | 22 717,53 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 717,53 |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГЭСН13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  | м2 |  | 6 |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 867,62 |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 0,9 |  |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  | 531,04 |  |  |  | 2 867,62 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 867,62 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 867,62 |  |  |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % |  | 94 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 695,56 |  |  |
|  | Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % |  | 51 |  | 0,85 |  |  | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 243,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 134,38 |  |  |  | 6 806,29 |  |  |
| 19 | ГЭСНр62-03-006-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза |  | 100 м2 |  | 0,06 |  | 1 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 071,01 |  |  |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч |  | 63,4 |  |  |  |  | 3,804 |  |  |  |  |  | 544,43 |  |  |  | 2 071,01 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,0006 |  | 477,92 |  | 1,22 |  | 583,06 |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  |  |  | 597,98 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,63 |  |  |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,006 |  | 56,11 |  | 1,44 |  | 80,80 |  |  |  | 0,48 |  |  |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  | т |  | 0,0086 |  |  |  |  | 0,000516 |  | 60 697,21 |  | 1,25 |  | 75 871,51 |  |  |  | 39,15 |  |  |
| Н | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению |  | т |  | 0,0161 |  |  |  |  | 0,000966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 111,35 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 071,37 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  | % |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 864,23 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  | % |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952,83 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 140,17 |  |  |  | 4 928,41 |  |  |
| 20 | ФСБЦ-14.4.02.04-0171 | Краска масляная МА-15, мумия |  | т |  | 0,000966 |  | 1 |  |  | 0,000966 |  | 78 181,54 |  | 1,31 |  | 102 417,82 |  |  |  | 98,94 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,94 |  |  |
| 21 | ГЭСН10-05-011-02 | Заделка вентиляционнных отверстий листами ГКЛ на металлическом каркасе (прим). |  | 100 м2 |  | 0,02 |  | 1 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 095,15 |  |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 97 |  |  |  |  | 1,94 |  |  |  |  |  | 564,51 |  |  |  | 1 095,15 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,14 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,32 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,0038 |  |  |  |  |  | 1 552,12 |  |  |  | 5,90 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,0038 |  |  |  |  |  | 803,25 |  |  |  | 3,05 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,0038 |  | 477,92 |  | 1,22 |  | 583,06 |  |  |  | 2,22 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,0038 |  |  |  |  |  | 597,98 |  |  |  | 2,27 |  |  |
|  | 91.21.12-004 | Ножницы электрические |  | маш.-ч |  | 0,32 |  |  |  |  | 0,0064 |  |  |  |  |  | 2,79 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801,42 |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0,036 |  |  |  |  | 0,00072 |  | 35,71 |  | 1,4 |  | 49,99 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 2,232 |  |  |  |  | 0,04464 |  |  |  |  |  | 5,78 |  |  |  | 0,26 |  |  |
|  | 01.7.06.01-0041 | Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 30х30000 мм |  | м |  | 135 |  |  |  |  | 2,7 |  | 3,62 |  | 1,53 |  | 5,54 |  |  |  | 14,96 |  |  |
|  | 01.7.06.04-0002 | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм |  | м |  | 68 |  |  |  |  | 1,36 |  | 2,60 |  | 0,96 |  | 2,50 |  |  |  | 3,40 |  |  |
|  | 01.7.06.04-0007 | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм |  | 100 м |  | 1,35 |  |  |  |  | 0,027 |  | 1 955,23 |  | 1,53 |  | 2 991,50 |  |  |  | 80,77 |  |  |
|  | 01.7.15.07-0082 | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  | 100 шт |  | 0,81 |  |  |  |  | 0,0162 |  | 178,64 |  | 1,25 |  | 223,30 |  |  |  | 3,62 |  |  |
|  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  | 100 шт |  | 3,22 |  |  |  |  | 0,0644 |  | 52,34 |  | 1,39 |  | 72,75 |  |  |  | 4,69 |  |  |
|  | 01.7.15.14-0042 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм |  | 100 шт |  | 3,68 |  |  |  |  | 0,0736 |  | 22,93 |  | 1,25 |  | 28,66 |  |  |  | 2,11 |  |  |
|  | 01.7.15.14-0044 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм |  | 100 шт |  | 22,21 |  |  |  |  | 0,4442 |  | 22,84 |  | 1,25 |  | 28,55 |  |  |  | 12,68 |  |  |
|  | 07.2.06.03-0119 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм |  | м |  | 136 |  |  |  |  | 2,72 |  | 44,16 |  | 0,84 |  | 37,09 |  |  |  | 100,88 |  |  |
|  | 07.2.06.03-0155 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм |  | м |  | 306 |  |  |  |  | 6,12 |  | 64,44 |  | 0,84 |  | 54,13 |  |  |  | 331,28 |  |  |
|  | 07.2.06.04-0078 | Подвесы анкерные стальные оцинкованные пружинные с зажимом профиля, размеры профиля 60х27 мм |  | 100 шт |  | 0,81 |  |  |  |  | 0,0162 |  | 2 384,14 |  | 1,44 |  | 3 433,16 |  |  |  | 55,62 |  |  |
|  | 07.2.06.05-0001 | Удлинители стальные оцинкованные для соединения потолочных профилей размером 60х27 мм, размеры 110х58х25 мм, толщина 0,6 мм |  | 100 шт |  | 0,81 |  |  |  |  | 0,0162 |  | 1 701,99 |  | 1,44 |  | 2 450,87 |  |  |  | 39,70 |  |  |
|  | 07.2.06.05-0017 | Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм |  | 100 шт |  | 1,83 |  |  |  |  | 0,0366 |  | 2 013,47 |  | 1,44 |  | 2 899,40 |  |  |  | 106,12 |  |  |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | кг |  | 10 |  |  |  |  | 0,2 |  | 68,29 |  | 1,48 |  | 101,07 |  |  |  | 20,21 |  |  |
|  | 14.5.11.03-0001 | Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа |  | кг |  | 4 |  |  |  |  | 0,08 |  | 66,77 |  | 1,26 |  | 84,13 |  |  |  | 6,73 |  |  |
|  | 14.5.11.03-0004 | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа |  | кг |  | 42 |  |  |  |  | 0,84 |  | 17,34 |  | 1,26 |  | 21,85 |  |  |  | 18,35 |  |  |
| Н | 01.6.01.02 | Листы гипсокартонные |  | м2 |  | 111 |  |  |  |  | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.06.04 | Тяга подвесов |  | шт |  | 81 |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 910,03 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,47 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  | % |  | 108 |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 188,51 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  | % |  | 55 |  | 0,85 |  |  | 46,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,47 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 650,50 |  |  |  | 3 613,01 |  |  |
| 22 | ФСБЦ-01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм |  | м2 |  | 2,22 |  | 1 |  |  | 2,22 |  | 92,12 |  | 1,38 |  | 127,13 |  |  |  | 282,23 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,23 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Ремонт помещений №№ 351, 252, 351А, 252А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775 696,78 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 572,71 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 917,76 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,84 |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 228,33 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 183,78 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775 696,78 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 917,76 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,84 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 228,33 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 183,78 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 758,38 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 365,69 |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 146,09 |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 758,38 |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 365,69 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 139,36 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 836,14 |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,24999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,26857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |