- Область применения

Быстровозводимый мобильный блок-модуль для теплового узла.

- Информация об объекте специфицирования

| № | Наименование раздела | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | # Быстровозводимый мобильный блок-модуль (далее Модуль) |
|  | Количество | Модуль – 1 шт. |
|  | Место установки | Земельный участок, используемый заказчиком на праве постоянного (бессрочного) пользования, с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, з/у 8 Схема размещения комплекса см. Приложение №1. |
|  | Назначение и функциональные требования | Пункт распределения сетей ХВС, ГВС и системы отопления. |
|  | Габаритные размеры модулей | Размеры модуля в плане: Длина: 2330мм (±100мм); Ширина: 2210мм (±100мм); Высота: 2770мм (±100мм). Схема модульного комплекса с размерами. Приложение №1. |
|  | Особенности конструкций и их технические характеристики | Конструкция модуля стен и кровли изготавливается из сэндвич-панелей. Сэндвич-панели с наполнителем из пенополиизоцианурата (PIR) представляют собой трёхслойную конструкцию, наружные слои которой выполнены из оцинкованного металла с полимерным покрытием, окрашенные полиэфирной краской в цвет, согласно каталогу, RAL 8017. Группа горючести: Г1. Толщина сэндвич-панелей стен – 150 мм. Кровля односкатная должна быть выполнена из кровельных трехслойных сэндвич-панелей с наполнителем из пенополиизоцианурата (PIR) толщиной 150 мм, загнутым краем металлического листа в месте стыка на 180°. Стеновые и кровельные трехслойные сэндвич-панели с наполнителем из пенополиизоцианурата (PIR) должны соответствовать требованиям ТУ 5284-006-77983254-2012 «Сэндвич-панели с утеплителем из пенополиизоцинурата», иметь сертификат соответствия. Обшивная конструкция стен и кровли из сэндвич-панелей крепится к основному каркасу модуля, состоящему преимущественно из прокатного профиля 60х60х3 мм и 60х40х3 мм со сварным соединением. Модуль должен монтироваться на заранее подготовленной монолитной плите основания из бетона марки не ниже М400 размерами (длина/ширина/высота): 2300х870х250 мм и 1400х250х500 мм. Требуется произвести герметизацию стыков панелей. Использовать нащельники стальные оцинкованные с покрытием полиэстер. Технические характеристики: Изделия индивидуального раскроя, из крашеной стали, с подвернутыми краями, толщ. 0,5мм. Нащельник угловой, равнополочный. Ширина полки: индивидуальный раскрой. Материал: Оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм окрашенная в RAL 9003. Края полок подвернуты и плотно прижаты. Область применения: Закрытие стыков на внутренних и внешних углах стен при возведении каркасов из сэндвич-панелей. ГОСТ Р 52146-2003 Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Листы для заготовок изготавливаются: из рулонов. Вид основы: прокат тонколистовой холоднокатаный. Тип покрытия: ЛКП - лакокрасочное покрытие холоднокатаного проката. Вид покрытий: одностороннее-I. Способность к вытяжке основы: Н-Нормальная. Точность прокатки основы: БТ - нормальной точности. Плоскостность: ПН – нормальная. Характер кромки: О - с обрезной кромкой. Дверь в количестве 1 шт. поставляется в комплектации с модулем. Открывание двери наружное правое. Блок дверной должен соответствовать всем требованиям складских и технических помещений. Наполнение дверного полотна: глухое. Дверь поставляется в комплекте: - Дверная ручка. Сделана из сплава цинка и алюминия с многослойным эмалированным или гальваническим покрытием, обеспечивающим насыщенный цвет и коррозийную стойкость. Цвет - белый. - Замок для двери. Замок врезной цилиндровый для установки в деревянные и металлические двери толщиной 35-55 мм, правого и левого открывания. Прямоугольный ригель. Материал ригеля и защелки выполнен из цинкового сплава. Место установки двери и размеры на схеме модульного комплекса в Приложении 1. |
|  | Освещение основное/рабочее | Основное освещение исходя из назначения – это светильник накладного монтажа круглый и выключатель со степенью защиты от влаги. Высота установки выключатели на уровне 1,5 м от уровня пола, разрешается прокладку кабеля в жёстких ПВХ трубах с применением аксессуаров для труб. При монтаже внутри здания применять кабель, не распространяющий горение в условиях групповой прокладки и низким выделением дыма при горении (ВВГнг-LS). Точка подключения кабеля для освещения не далее 7 метров (рядом существующая распределительная коробка). 1. Светильник LED 94 839 NBL-PR1-13-4K-WH-IP65-LED, артикул 19299 Navigator (или эквивалент) – количество указано в Приложении №1, состав и характеристики: Вид: круглый; Материал изделия: АБС-пластик; Тип лампы: LED; Степень защиты: IP65; Высота: 94 мм; Диаметр внешний: 235 мм; Мощность: 13 Вт; Номинальный ток: 0.094 А; Номинальное напряжение: 220-240 В; Цветовая температура: 4000 К; Световой поток: 1150 Лм; Цвет: белый; Диапазон рабочих температур: от -40 до +40 °C. 2. Пылевлагозащищенный выключатель накладной одноклавишный Bylectrica Пралеска Аква А1 6-222 IP54 9 (или эквивалент). Допускается монтаж на улице под крышей, во влажных помещениях, гаражах и на производствах. Изготовлен из негорючего пластика. Характеристики: Номинальный ток: 6А; Количество клавиш: 1; Степень защиты: IP 54; Номинальное напряжение: 250 В; Материал: пластик; Способ монтажа: наружный; Цвет: серый; Размер: 70х70х41 мм ГОСТ Р 51324.1-2012 |
| 8 | Необходимые документы | Счета на оплату, вся необходимая техническая (исполнительная), эксплуатационная и иная документация, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Товара, для дальнейшей эксплуатации Товара, а также для предъявления в уполномоченные государственные органы и/или органы местного самоуправления и иные инстанции с целью оформления различной разрешительной документации, освидетельствований. Сертификаты, паспорта, поверочные и другие документы на оборудование, используемое в ходе сборки. |
| 9 | Необходимость в монтаже | Монтаж на месте эксплуатации, специалистами Поставщика. |
| 10 | Дополнительные требования | Срок поставки не более 30 дней. Сборку модулей и устройство инженерный сетей вести в соответствии с: - действующей законодательной, нормативно-технической документацией; - требованиями настоящего Технического задания. Технические решения, месторасположение оборудования согласовать с Заказчиком. Технические решения, принятые в рамках выполнения строительно-монтажных работ должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. Все блоки должны соответствовать действующим нормам и правилам эксплуатации помещений. Все поставляемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными. Поставщик своими силами и за свой счет должен собирать и утилизировать строительный и иной мусор. При проведении сборки модулей сохранить ранее установленную систему противопожарной защиты (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). |

- Список Приложений

- Приложение №1.Графическая часть.