Приложение № 1 к запросу

о предоставлении коммерческих предложений

Техническое задание

на выполнение косметического ремонта в помещении 204/1

лабораторного корпуса для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова (РАН)»

(институт полиомиелита)

- Место выполнения Работ: «Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 17.

2. Вид ремонта: текущий ремонт:

3. Описание выполняемых работ:

|  | Перечень выполняемых работ | Выполнить: - Замену подвесного потолка в помещении; - Замену осветительных приборов и розеточных групп в помещении; - Замену покрытий стен в помещении; - Замену дверных проемов в помещении; - Замену покрытия пола помещения; Подрядчик обязан: - Назначить сотрудника ответственного за взаимодействие с Заказчиком. - Выполнять работы с привлечением достаточного количества квалифицированного персонала и сертифицированного оборудования для качественного и своевременного выполнения работ. - Обеспечить проведение работ с соблюдением действующей нормативной документации. |
| --- | --- | --- |
|  | Объем выполняемых работ | Выполнить следующие работы: |
| 2.1. | Подготовительные работы | - подготовить и согласовать с Заказчиком план и график производства работ; - освободить помещение от существующего оборудования и мебели силами Заказчика; - выполнить мероприятия по исключению попадания пыли, влаги и грязи из помещения 204/1 в смежные помещения и коридоры корпуса; - обесточить кабинет 204/1 для проведения демонтажных работ. |
| 2.2. | Демонтажные работы | - выполнить демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг» - 19,64 м2; - выполнить деликатный демонтаж датчиков пожарной сигнализации – 2 шт.; - выполнить демонтаж осветительных приборов (люминесцентные светильники) – 4 шт.; - выполнить демонтаж выключателя с подводящими кабельными линиями – 1 шт.; - выполнить отключение и деликатный демонтаж для повторной установки внутреннего блока сплит-системы – 1шт.; - выполнить демонтаж розеток питания в том числе слаботочных систем – в количестве 10 шт.; - выполнить демонтаж покрытий стен (обои) и очистка поверхностей для проведения работ по выравниванию – 57,6 м2; - выполнить демонтаж дверей совместно с дверной коробкой (800х2050 - 1шт.) и (1000х2050 – 1 шт.) – 2 шт.; - выполнить демонтаж металлической вентиляционной решетки, расположенной на стене помещений – 1 шт.. - выполнить демонтаж старых кабельных линий из-за потолочного пространства, включая незадействованные линии и оборудование, которые не связаны с обеспечением работы данного помещения; |
| 2.3. | Общестроительные работы | - выполнить устройство штроб в стенах для прокладки коммуникаций систем кондиционирования и кабельных линий слаботочных и силовых систем – около 75 метров. - выполнить очистку и грунтовку потолка – 20 м2; - выполнить монтаж направляющих и конструкций для монтажа подвесного потолка типа «Армстронг» – 20 м2; - выполнить монтаж панелей потолка типа «Армстронг» - 20 м2; - выполнить при необходимости выравнивание стен, их грунтовку, поклейку обоев под покраску– количество 60 м2; - выполнить покраску стен водно-дисперсионной краской для внутренних работ в цвет М375 по согласованию с Заказчиком – количество 60 м2; - выполнить монтаж новой пластиковой вентиляционной решетки 300х300 – 1 шт. - по завершению работ с потолком и стенами выполнить выравнивание поверхности пола тонкослойной заливкой и укладку нового ламината на основе материала ХДФ в комплекте с плашками и подложкой в количестве 22 м2; - выполнить монтаж плинтуса пола с пазом под монтажную планку в количестве 18 м.; - выполнить монтаж новых дверей совместно с коробкой: 1 шт. межкомнатная деревянная одностворчатая дверь одностворчатая с размерами 800х2050мм в комплекте с коробкой, петлями, ручками и замком в цвет – коричневый (точный цвет и материал согласовать с Заказчиком); 1 шт. межкомнатная деревянная двустворчатая дверь (в потайной шкаф) с размерами 1000х2050мм в комплекте с коробкой, петлями, ручками и замком в цвет – коричневый (точный цвет и материал согласовать с Заказчиком); |
| 2.4. | Электротехнические работы | - выполнить монтаж светодиодных светильников (600х600) в направляющие потолка в соответствии с инструкцией – 4 шт. (1 из светильников в комплекте с БАП). - подключать светодиодные панели в соответствии с рисунком расположения (Приложение 2), с учётом расположения аварийного светильника ближе ко входу в помещение (наклеить наклейку «А» в угол рассеивателя); - выполнить прокладку кабельных линий в стене к планируемым местам установки розеточных групп для механической защиты применять гофрированную трубу ПВХ в количестве 200м; - выполнить прокладку кабельных линий по черновому потолку в ПВХ гофрированных трубах, применяя держатели с защёлками (запрещается свободною укладку кабеля на фальшпотолок); - распределительные коробки освещения и розеточных групп располагать в одной точке запотолочного пространства, например, за первым светильником в помещении у блока БАП аварийной панели (также закреплён на черновой потолок); - выполнить монтаж распределительных коробок (15 шт.) и силовых розеток (13 шт.). - выполнить установку розеток для слаботочной системы (2шт). - режим работы аварийного светильника определить, как управляемый общим выключателем в нормальном режиме, но при аварийном отключении электроснабжения загорается даже при отключенном выключателе; - выполнить монтаж установочных элементов (розеток и выключателей) в стены, применяя установочные коробки для бетона или кирпича (декоративные рамки и лицевые панели монтировать после окончания грязных/пыльных работ) (Приложение 2); - выполнить монтаж в старые положения существующих ранее демонтированных датчиков пожарной сигнализации по черновому потолку в ПВХ гофрированных трубах, применяя держатели с защёлками (запрещается свободною укладку кабеля на фальшпотолок); |
| 2.5. | Завершающие работы | - по завершению всех работ выполнить очистку помещения с утилизацией образовавшегося мусора. Занос оборудования и мебели осуществляется силами Заказчика после завершения и приемки работ Заказчиком. |
|  | Требования к безопасности выполнения Работ | Работы выполняются в условиях действующего предприятия и не должны создавать помех для деятельности персонала. Подрядчик при выполнении работ должен обеспечить соблюдение своими сотрудниками правил действующего внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, положения о порядке допуска, взаимодействия и организации безопасного производства работ подрядными организациями, требований администрации Заказчика. Подрядчик должен обеспечить выполнение на объектах Заказчика мероприятий и правил по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Ответственность за технику безопасности при выполнении работ возлагается на Подрядчика. Доступ Подрядчика на объект для выполнения работ возможен в будние рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов. Подрядчик своими силами и за свой счет должен собирать и утилизировать за пределы объекта любой мусор, возникший в результате выполнения работ. Не допускается складирование мусора на путях эвакуации, в коридорах здания, а также на проезжей части дорог общего пользования и пешеходных дорожках общего пользования. Подрядчик своими силами и за свой счет обязан производить уборку мест производства работ до состояния, в котором они находились до момента начала производства работ. Подрядчик своими силами и за свой счет должен восстановить поврежденные элементы конструкций, которые были повреждены при проведении работ. Подрядчик обязан бережно относиться к имуществу заказчика и/или третьих лиц, находящемуся на объекте заказчика; возместить в полном объеме ущерб, причиненный такому имуществу сотрудниками Подрядчика при выполнении работ. Подрядчик должен не позднее 3 (Трех) рабочих дней до дня начала выполнения работ направить в письменном виде и согласовать с заказчиком список работников, автотранспорта, инструмента, оборудования и материалов задействованных при выполнении работ. |
|  | Требования к Подрядчику | Подрядчик должен иметь обученный и аттестованный персонал, допущенный к проведению работ. Подрядчик для своевременного выполнения работ должен самостоятельно обеспечить себя всеми необходимыми качественными и соответствующими материалами. Используемый материал и оборудование дополнительно согласовать с Заказчиком. Работники Подрядчика должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты для выполнения соответствующих работ. Подрядчик должен иметь материально-техническую базу, необходимую для выполнения работ. До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о лице, ответственном за выполнение работ на объекте, с указанием предоставляемых ему полномочий. |
|  | Сроки выполнения работ | Срок выполнения работ не более 30 (Тридцати) календарных дней. |
|  | Порядок выполнения работ | Подрядчик перед началом должен от Заказчика получить допуск на выполнение работ. Подрядчик перед началом работ предоставляет Заказчику пакет разрешительной документации (Приказы о назначении ответственных, документы на работников, задействованных при проведении работ, в том числе результаты обучения по охране труда, и другое, в соответствии с выполняемыми работами); Подрядчик предоставляет ориентировочный календарно-сетевой график выполнения работ, утвержденный руководителем Подрядчика. Подрядчик при необходимости выполняет замеры в помещении для заказа дверей и согласовывает их с Заказчиком. Подрядчик выполняет запланированные работы под ежедневным контролем Заказчика. Подрядчик после завершения работ уведомляет Заказчика о завершении работ. Заказчик организовывает комиссионную приемку объекта в составе представителей Заказчика и представителей Подрядчика. Подрядчик устраняет недочеты, выявленные при проведении комиссионной проверке, и уведомляет Заказчика. - После приемки объекта Подрядчика несет гарантийные обязательства за качество выполненных работ и устраняет недочеты, выявленные в процессе эксплуатации. |
|  | Порядок оформления результатов работ | По итогу завершения работ по прокладке трубопровода Исполнитель предоставляет комплект исполнительной документации на выполненные работы в соответствии с СП 48.13330.2019. По итогу комиссионной приемки объекта в лице Заказчика и Подрядчика составляется протокол замечаний. В случае наличия замечаний Подрядчик в кратчайшие сроки и за свой счет устраняет замечания до проведения повторной комиссионной приемки подрядчика. В случае отсутствия замечаний Заказчика, Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ по объекту ремонта. |
|  | Дополнительные требования | Гарантийные обязательства Подрядчика на выполненные работы Подрядчиком действуют в течении 1 года после приемки работ Заказчиком. Выполнение гарантийных работ выполняет силами и за счет Подрядчика на основании составленного акта недостатков, выявленных в процессе эксплуатации. Акт подписывается представителями Подрядчика и Заказчика. |

- Ссылочные документы

СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства»

- Приложения.

Приложение №1 – План помещения 204/1.

Приложение №2 – План розеточной сети помещения 204/1.

Приложение №3 – Характеристики материалов и оборудования (Справочно, в договор не включается).

Приложение №1

Приложение 2

Приложение 3

Характеристики оборудования и материалов

(Справочно, не является требованием)

- Светильник Центрстройсвет светодиодный KROKUS-PANEL 34 595x595х10 CRI90 4000 opal-sand IP54/IP20 белый (артикул ЦБ000018767 или эквивалент) – 3 шт.:

Характеристики:

- Мощность(Вт) — 34

- Световой поток(лм) — 3450

- Цветовая температура(К) — 4000

- Степень защиты IP — IP54/IP20

- Способ монтажа (для сайта) — Встраиваемый / подвесной

- Эффективность(лм/Вт) — 103

- Индекс цветопередачи(RA) — Более 80

- Коэффициент мощности — Более 0,95

- Коэффициент пульсации — Менее 1%

- Класс электробезопасности — II

- Установочная длина (текст) — 595/583

- Диммирование (регулировка яркости) — По запросу

- Установочная ширина (текст) — 595/531

- Климатическое исполнение — УХЛ 3.1

- Температура эксплуатации — от -15 до +40

- Материал корпуса — алюминий

- Сквозная (транзитная) проводка — Нет

- Наличие БАП — Нет

- Класс энергоэффективности — A+

- Электромагнитная совместимость (ЭМС) ТР ТС 020/2011 — Соответствует ТР ТС 020

- Безопасность низковольтного оборудования (LVD) ТР ТС 004/2011 — Соответствует ТР ТС 004

- Отсутствие опасных веществ (RoHS) — Соответствует ТР ЕАЭС 037

- Гарантия(мес) — 60

- Тип источника света — LED

- Оптическая часть — Светотехнический лист opal-sand

- Длина(мм) — 595

- Ширина(мм) — 595

- Высота(мм) — 10

- Длина установочная(мм) — 595

- Ширина установочная(мм) — 595

- Цвет корпуса — белый

- Переменное/постоянное напряжение — Да

- Диапазон переменного напряжения(В AC) — 176 - 264

- Диапазон постоянного напряжения(В DC) — 247 - 370

- Светильник Центрстройсвет светодиодный KROKUS-PANEL-А 34 595x595х10 CRI90 4000 opal-sand IP54/IP20 белый для выносного БАП (артикул ЦБ000018768 или эквивалент) – 1 шт.:

Характеристики:

- Мощность(Вт) — 37

- Световой поток(лм) — 3450

- Цветовая температура(К) — 4000

- Степень защиты IP — IP54/IP20

- Способ монтажа (для сайта) — Встраиваемый / подвесной

- Эффективность(лм/Вт) — 103

- Индекс цветопередачи(RA) — Более 80

- Коэффициент мощности — Более 0,95

- Коэффициент пульсации — Менее 1%

- Класс электробезопасности — II

- Установочная длина (текст) — 595/583

- Диммирование (регулировка яркости) — По запросу

- Установочная ширина (текст) — 595/531

- Климатическое исполнение — УХЛ 3.1

- Дополнительная особенность — для выносного БАП VS

- Температура эксплуатации — от -15 до +40

- Материал корпуса — алюминий

- Сквозная (транзитная) проводка — Нет

- Наличие БАП — Нет

- Класс энергоэффективности — A+

- Электромагнитная совместимость (ЭМС) ТР ТС 020/2011 — Соответствует ТР ТС 020

- Безопасность низковольтного оборудования (LVD) ТР ТС 004/2011 — Соответствует ТР ТС 004

- Отсутствие опасных веществ (RoHS) — Соответствует ТР ЕАЭС 037

- Гарантия(мес) — 60

- Тип источника света — LED

- Оптическая часть — Светотехнический лист opal-sand

- Длина(мм) — 595

- Ширина(мм) — 595

- Высота(мм) — 10

- Длина установочная(мм) — 595

- Ширина установочная(мм) — 595

- Цвет корпуса — белый

- Переменное/постоянное напряжение — Да

- Диапазон переменного напряжения (В AC) — 176 - 264

- Диапазон постоянного напряжения (В DC) — 247 – 370

- Выносной бокс Центрстройсвет с БАП на 1 час LUXDATOR II 28-37 V конвектор (артикул ЦБ00008368 или эквивалент) – 1 шт.:

Характеристики:

- Тип изделия: Блок аварийного питания

- Мощность, Вт: 32

- Напряжение, В: 30

- Емкость аккумулятора, Ач: 1.5

- Время работы в аварийном режиме, ч: 1

- Номинальное напряжение, В: 29-37

- Ширина, м: 0.25

- Высота, м: 0.05

- Глубина, м: 0.45

- Вес, кг: 0.8

- Розетка с заземлением с защитными шторками 16А FLITE РСш11-0-ФлБ белый IEK (артикул FI-R14-16-K01 или эквивалент) – 12 шт.:

Характеристики:

- Цвет: Белый

- Материал: Пластик

- Степень защиты - IP: IP20

- Крышка: Нет

- Количество постов: 1

- Со шторками - защита от прикосновения: Да

- Символы или индикация: Без обозначения

- Номин ток, А: 16

- С миниатюрным предохранителем: Нет

- Номин раб напряжение, В: 250

- Повёрнутая центральная вставка: Нет

- Макс сечение входящего кабеля, мм²: 2,5

- Вид или марка материала: Прочее

- С контрольной лампой: Нет

- С выталкивателем: Нет

- С откидной крышкой: Нет

- Защита по току: Нет

- Подходит для степени защиты - IP: IP20

- Количество фаз: 1

- Количество подключаемых розеток: 1

- Тип или способ подключения: Клемма винтовая

- Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)

- Запираемый - -ая: Нет

- Защита от перенапряжения: Нет

- Глубина устройства, мм: 40.5

- Способ или тип крепления: В распор и на шурупах

- Модель или исполнение: С заземляющим (защитным) контактом

- Высота устройства, мм: 73.6

- С ориентационным освещением: Нет

- Поле для надписи или информац поверхность: Нет

- Специальное питание: Не требует специального питания

- Температура эксплуатации, °C: -15...45

- Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный

- Ширина устройства, мм: 73.6

- С подсветкой - индикация напряж в сети: Нет

- Прозрачный: Нет

- Номин напряжение, В: 250

- С выключателем Вкл или Откл - On или Off: Нет

- Частота, Гц: 50

- С подсветкой: Нет

- Рабочая частота, МГц: 125

- Розетка 2-местная компьютерная RJ45 категория 5Е STP FLITE РК5е-2-1-ФлБ белый IEK (артикул FI-K21-1-K01 или эквивалент) – 2 шт.:

Характеристики:

- Цвет: Белый

- Материал корпуса: Пластик

- С защитой от пыли: Нет

- Монтаж в напольную коробку или под полом: Нет

- С полем для надписи: Нет

- Категория: 5E

- Экранированная шина: Нет

- Способ или тип крепления: В распор и на шурупах

- С шинами или муфтами: Нет

- Тип или способ подключения: Прочее

- Подходит для количества коннекторов: 2

- Монтаж заподлицо - штукатурка: Да

- Тип комплектации: Механизм с накладкой

- Монтажный метод ограждения проводки: Прочее

- Монтаж на поверхность: Нет

- Температура эксплуатации, °C: -15...45

- Подходит для дизайнерских решений: Да

- Установка в кабель-канал: Нет

- Тип соединителя или разъема: Разъем 2x RJ45 8(8)

- Направление штепсельной розетки: Прям./прямолинейн.

- Степень защиты - IP: IP20

- Выключатель 1-клавишный проходной 10А FLITE ВС61-1-0-ФлБ белый IEK (артикул FI-V12-0-10-1-K01 или эквивалент) – 1 шт.:

Характеристики:

- Цвет: Белый

- Количество клавиш: 1

- Материал: Пластик

- Номин ток, А: 10

- Подсветка: Нет

- Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный

- Тип включения или управления: Клавишный (качели)/кнопочный

- Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)

- С полем для надписи: Нет

- Способ или тип крепления: В распор и на шурупах

- Тип комплектации: Механизм с накладкой

- Номин напряжение, В: 250

- Тип или способ подключения: Безвинтов. зажим/клемма

- Схема подключения: Выключатель 1-полюсный

- Вид или марка материала: Прочее

- Возвратно-нажимной: Нет

- Подходит для степени защиты - IP: IP20

- Температура эксплуатации, °C: -15...45

- Макс поперечное сечение проводника, мм²: 2,5

- Частота: 60 Гц

- Количество модулей (модульных систем): 1

- Количество полюсов: 1

- Поле для надписи или информац поверхность: Нет

- Рамка 1-местная FLITE РУ-1 -К-ФлБ белый IEK (артикул FI-M12-32-20-K01 или эквивалент) – 15 шт.:

Характеристики:

- Цвет: Белый

- Материал: Пластик

- Количество постов: 1

- Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный

- Степень защиты - IP: IP20

- Высота, мм: 86

- Ориентация монтажа: Горизонтальный и вертикальный

- Вид или марка материала: Прочее

- Поле для надписи или информац поверхность: Нет

- С откидной крышкой: Нет

- Ширина, мм: 86

- Глубина, мм: 7.80

- Прозрачный: Нет

- Подходит для установки в кабель-канал: Нет

- Способ или тип крепления: Защелкивающийся фиксатор/ввод в канавку

- Коробка установочная СЗ блочная для твердых стен D=68х45мм (со стыковочными узлами) IEK (артикул UKT10-068-045-000-A-S-U или эквивалент) – 15 шт.:

Характеристики:

- Тип монтажа: Скрытого монтажа (в штукатурку)

- Диаметр, мм: 68

- Длина, мм: -

- Ширина, мм: -

- Глубина, мм: 45

- Форма: Круглый (-ая)

- Количество вводов: 6

- Номер цвета RAL: 1026

- Крепление крышки: Не применимо

- Цвет: Желтый

- Температура эксплуатации, °C: -30...70

- Монтажное коммутационное оборудование: Винт или распорка

- Оснащение или установленное оборудование: Нет

- Конструктивное исполнение: Контактное гнездо

- Крышка: Нет

- Кол-во мест: 1

- Степень защиты - IP: IP20

- Материал: Пластик

- Модель или исполнение: Прочее

- Розетка QUTEO 1-местная для открытой установки с заземлением с защитными шторками 16А белый IEK (артикул IEK-782220 или эквивалент) – 1 шт.:

Характеристики:

- Цвет: Белый

- Материал: Пластик

- Количество постов: 1

- Со шторками - защита от прикосновения: Да

- Защита по току: Нет

- Номин напряжение, В: 250

- С выключателем Вкл или Откл - On или Off: Нет

- Вид или марка материала: Термопласт

- Символы или индикация: Без обозначения

- С откидной крышкой: Нет

- Номин ток, А: 16

- Тип поверхности: Глянцев./блестящ./зеркальный

- Способ или тип крепления: На шурупах

- Частота, Гц: 50…60

- С подсветкой - индикация напряж в сети: Нет

- Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)

- С ориентационным освещением: Нет

- Подходит для степени защиты - IP: IP20

- Защита от перенапряжения: Нет

- Количество фаз: 1

- Тип или способ подключения: Клемма винтовая

- Модель или исполнение: С заземляющим (защитным) контактом

- Коробка ответвит. с кабельными вводами, IP44, 80х80х40мм DKC (артикул 53700 или эквивалент) – 3 шт.:

Характеристики:

- Предназначена для труб диаметром: 20 мм;

- Материал: пластик;

- Количество вводов: 6;

- Степень защиты: IP44;

- Ширина: 84 мм;

- Длина: 84 мм;

- Глубина: 45 мм;

- Цвет: серый;

- Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С;

- Вид ввода в корпус: уплотнительный сальник.

- Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый, DKC (артикул 91920 или эквивалент) – 200 м:

Характеристики:

- Материал: полиэтилен;

- Диаметр: 20 мм;

- Степень защиты: IP55;

- Длина бухты: 100 м;

- Цвет: серый;

- Климатическое исполнение: УХЛ2;

- Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С;

- Пожаробезопасность:	не распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009).

- Держатель с защелкой, д.20мм, DKC (артикул 51020 или эквивалент) – 100 шт.:

Характеристики:

- Предназначен для труб диаметром: 20 мм;

- Материал: пластик;

- Тип монтажа: винтовое;

- Максимальное количество труб: 1;

- Цвет: серый.

- Кабель Конкорд ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 (артикул ВВГнг-LS 3х2,5 или эквивалент) – 150 м:

Характеристики:

- Номинальное напряжение: 0.66 кВ;

- Количество жил: 3;

- Номинальное сечение жилы: 2.5 мм2;

- Материал жил: медь;

- Конструкция жилы: однопроволочная;

- Материал изоляции: поливинилхлорид пониженной пожароопасности;

- Материал оболочки: поливинилхлорид пониженной горючести и низким дымо и газовыделением;

- Минимальная длина: 100 м

- Кабель Конкорд ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 (артикул ВВГнг-LS 3х1,5 или эквивалент) – 50 м:

Характеристики:

- Номинальное напряжение: 0.66 кВ;

- Количество жил: 3;

- Номинальное сечение жилы: 1.5 мм2;

- Материал жил: медь;

- Конструкция жилы: однопроволочная;

- Материал изоляции: поливинилхлорид пониженной пожароопасности;

- Материал оболочки: поливинилхлорид пониженной горючести и низким дымо и газовыделением;

- Минимальная длина: 100 м.

- Клемма универс. компактная 3х (0.14-4.0) WAGO (артикул 221-413 или эквивалент) – 10 шт.:

Характеристики:

- Цвет: Прозрачный (светопрониц.);

- Количество контактов: 3:

- Номин. ток: 32 А;

- Номин. напряжение: 0 ... 450 В;

- Номин. поперечное сечение (диапазон): 0.2 ... 4 мм²;

- Подходит для однопроволочной жилы: Да;

- С рычажком (-ами): Да;

- Подходит для многопроволочной жилы: Да;

- Подходит для гибкого провода: Да;

- С контактной пастой: Нет

- Клемма универс. компактная 5х(0.14-4.0) WAGO (артикул 221-415 или эквивалент) – 10 шт.:

Характеристики:

- Цвет: Прозрачный (светопрониц.);

- Количество контактов: 5:

- Номин. ток: 32 А;

- Номин. напряжение: 0 ... 450 В;

- Номин. поперечное сечение (диапазон): 0.2 ... 4 мм²;

- Подходит для однопроволочной жилы: Да;

- С рычажком (-ами): Да;

- Подходит для многопроволочной жилы: Да;

- Подходит для гибкого провода: Да;

- С контактной пастой: Нет.

- Хомут PL6.6 белый 3,6х200 DKC (артикул 25214 или эквивалент) – 100 шт.:

Характеристики:

- Материал: полиамид;

- Максимальный диаметр охвата: 50 мм;

- Минимальный диаметр охвата: 3 мм;

- Длина: 200 мм;

- Ширина: 3,6 мм;

- Максимальное усилие на растяжение: 130 Н;

- Цвет: белый

- Изоляционная лента, синяя, 19мм DKC х 25м х 0.15мм DKC (артикул 2NI16BL или эквивалент) – 1 мот.:

Характеристики:

- Материал: поливинилхлорид;

- Ширина: 19 мм;

- Толщина: 0,15 мм;

- Длина: 2500 мм;

- Цвет: синий.

- Саморез 4,5х40 мм с дюбелем V6 DKC (артикул CM06522 или эквивалент) – 150 шт.:

Характеристики:

- Номинальный диаметр: 6 мм;

- Диаметр резьбы: 6 мм;

- Длина:40 мм;

- Материал: сталь;

- Покрытие: цинковое;

- Форма головки: плоская;

- Тип шлица: PH

- Алебастр 2 кг Movatex (артикул Т02360 или эквивалент) – 2 кг:

Характеристики:

- Состав: алебастр

- Прочность на сжатие: 5 МПа

- Конец схватывания: не позднее 20 мин

- Начало схватывания: не менее 2 мин

- Расход воды на 1 кг порошка: 0.7 л

- Цвет: белый

- Вид тары: пакет

- Вес нетто: 2 кг

- Min толщина слоя: 5 мм

- Max толщина слоя: 15 мм

- Жизнеспособность раствора: 10 мин.

- Время высыхания: 6-12 часов

- Min температура использования: +5 °С

- Max температура использования: +25 °С

- Обои под покраску в комплекте с соответствующим клеем с учетом расхода– 60 м2;

Характеристики:

- Материал основы обоев – флизелин;

- Материал покрытия обоев - Винил;

- Цвет и цветовая палитра – белый;

- Наличие рисунка – нет;

- Тип соединения – без подбора рисунка;

- Плотность – 122 г/м2;

- Ширина рулона – 1,06 м;

- Влагостойкость обоев – моющиеся;

- Светостойкость – средняя.

- Водно-дисперсионная краска для покраски обоев (либо белая краска и коллер) – 12 кг.

Характеристики:

- Тип работ – внутренние работы;

- Расход – 1 л до 11 м2 в один слой;

- Цвет -  М375;

- Степень блеска – глубокоматовые;

- Плотность - 1,5;

- Тип связующего – акриловые;

- Время высыхания на отлип (часы) – 0,5.

- Ламинат на основе материала ХДФ в комплекте с плашками и подложкой в количестве 22 м2.

Характеристики:

- Размеры плит – 158х1285 (ШхД).

- Толщина – 10 мм;

- Количество фасок – 4 шт.;

- Наличие влагостойкости и водостойкости – да.

- Класс износостойкости – 33.

- Цветовая палитра – коричневый цвет.

- Внешний вид – структурный. Ц

- вет – Дуб Аликанте тёмный (или эквивалент).

- Подвесной потолок Т24 типа «Армстронг» белого цвета площадью 20 м2 в комплекте с подвесной конструкцией:

- Угол пристеночный для подвесного потолка:

материал – сталь оцинкованная,

цвет – белый (оттенок согласовать с Заказчиком),

ширина потолок – 19 мм;

- Европодвес из оцинкованной стали для крепления подвесного потолка длиной 500мм, толщина подвеса 3 мм;

- Поперечная рейка для подвесной системы из оцинкованной стали. Лицевая сторона подвеса белого цвета 24 мм (оттенок согласовать с Заказчиком);

- Несущая рейка для подвесной системы из оцинкованной стали. Лицевая сторона подвеса белого цвета 24 мм (оттенок согласовать с Заказчиком);

- Потолочная плита для подвесной системы из минерального влокна размерами 600х600 и толщиной не менее 12 мм, цвет белый (текстуру «рисунок) согласовать с Заказчиком перед поставкой).

Класс пожарной безопасности: KM1.

Светоотражение не менее 84 %.

Влагостойкость – не менее 99 %.

Наличие кромки - да.

- Плинтус с пазом под монтажную планку Artiva МДФ RTV080.02.05 дуб Старинный натуральный 80x16x1800 мм (или эквивалент)) в количестве 18 м.;