Приложение № 1

к запросу о предоставлении коммерческих предложений

Техническое задание

на выполнение ремонтных работ асфальтированной дороги

для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»

(Институт полиомиелита)

- Наименование работы: Выполнение ремонтных работ асфальтированной дороги. Объект ремонта - "Дорога асфальтовая с прилегающей площадкой от столярной мастерской до центрального въезда" с инв. номером 00-000928.

- Место выполнения Работ: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8.

- Описание выполняемых работ:

|  | Перечень выполняемых работ | Подрядчик обязан: 1. Назначить сотрудника ответственного за взаимодействие с Заказчиком. 2. Выполнять работы с привлечением достаточного количества квалифицированного персонала и сертифицированного оборудования для качественного и своевременного выполнения работ. 3. Обеспечить проведение работ с соблюдением действующей нормативной документации. |
| --- | --- | --- |
|  | Объем выполняемых работ | В перечень работ входит: - Подготовительные работы: - выполнить рекогносцировку местности, на основании которой- подготовить и согласовать с заказчиком проект производства работ. - Ремонт асфальтобетонного покрытия: - выполнить разработку грунта площадью 160 м2 экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы в объеме 39 м³. Приложение 1 – схема производства работ. Точное место работ определить с Заказчиком; - выполнить перевозку образовавшегося мусора на специализированные полигоны автомобилями-самосвалами, в объеме 65 т; - выполнить устройство подстилающего слоя основания из щебня марки М 800 фракции 10-20 мм, толщина слоя 200 мм, в объеме 26 м³. Уложенный и утрамбованный щебень перед укладкой слоя асфальтобетона необходимо пролить битумной смеси для обеспечения связи щебня и асфальтобетона. - на подготовленной поверхности площадью 160 м2 выполнить устройство слоя из асфальтобетонной смеси толщиной 50мм, в объеме 21 т. путем укатки катком. - по завершению работ выполнить очистку территории от мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ с последующей его утилизацией. |
|  | Требования к безопасности выполнения Работ | Работы выполняются в условиях действующего учреждения и не должны создавать помех для производственной деятельности. Подрядчик при выполнении работ должен обеспечить соблюдение своими сотрудниками правил действующего внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, положения о порядке допуска, взаимодействия и организации безопасного производства работ подрядными организациями, требований администрации Заказчика. Подрядчик должен обеспечить выполнение на объектах заказчика мероприятий и правил по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Ответственность за технику безопасности при выполнении работ возлагается на Подрядчика. Доступ Подрядчика на объект для выполнения работ возможен в будние рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов. Подрядчик своими силами и за свой счет должен собирать и утилизировать за пределы объекта любой мусор, возникший в результате выполнения работ исполнителем. После окончании работ Подрядчик обязан предоставить договор с полигоном, копии талонов полигона о фактическом вывозе и размещении строительного мусора в заявленном объеме. Не допускается складирование мусора также на проезжей части дорог общего пользования и пешеходных дорожках общего пользования. Подрядчик своими силами и за свой счет обязан производить уборку мест производства работ до состояния, в котором они находились до момента начала производства работ. Подрядчик своими силами и за свой счет должен восстановить поврежденные элементы конструкций, которые были повреждены при проведении работ. Подрядчик обязан бережно относиться к имуществу заказчика и/или третьих лиц, находящемуся на объекте заказчика; возместить в полном объеме ущерб, причиненный такому имуществу сотрудниками Подрядчика при выполнении работ. Подрядчик должен не позднее 3 (Трех) рабочих дней до дня начала выполнения работ направить в письменном виде и согласовать с заказчиком список работников, автотранспорта, инструмента, оборудования и материалов задействованных при выполнении работ. |
|  | Требования к Подрядчику | Подрядчик должен иметь материальную и техническую базу, а также соответствующий персонал, для выполнения указанных работ. Подрядчик своими силами и за свой счет должен произвести доставку и разгрузку всего необходимого оборудования, комплектующих и материалов для проведения работ. Подрядчик должен иметь обученный и аттестованный персонал, допущенный к проведению работ. Работники Подрядчика должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты для выполнения соответствующих работ. Подрядчик должен иметь материально-техническую базу, необходимую для выполнения работ. До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о лице, ответственном за выполнение работ на объекте, с указанием предоставляемых ему полномочий. |
|  | Порядок выполнения работ | Подрядчик перед началом должен от Заказчика получить допуск на выполнение работ. Подрядчик предоставляет ориентировочный календарно-сетевой график выполнения работ, утвержденный руководителем Подрядчика. Подрядчик выполняет запланированный работы под ежедневным контролем Заказчика. Подрядчик после завершения работ уведомляет Заказчика о завершении работ. Заказчик организовывает комиссионную приемку объекта в составе представителей Заказчика и представителей Подрядчика. Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, подтверждающую соответствие нормам, а также разрешительные и приемочные бумаги. Подрядчик устраняет недочеты, выявленные при проведении комиссионной проверке, и уведомляет Заказчика. После приемки объекта Подрядчик несет гарантийные обязательства за качество выполненных работ и устраняет недочеты, выявленные в процессе эксплуатации. |
|  | Порядок оформления результатов работ | По итогу завершения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия Подрядчик предоставляет комплект исполнительной документации на выполненные работы в соответствии с СП 48.13330.2019. По итогу комиссионной приемки объекта в лице Заказчика и Подрядчика составляется протокол замечаний. В случае наличия замечаний Подрядчик в кратчайшие сроки и за свой счет устраняет замечания до проведения повторной комиссионной приемки подрядчика. В случае отсутствия замечаний Заказчика, Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ по объекту ремонта. |

- Приложения.

  - Схема производства работ.

  - Локальный сметный расчет.

  - Ведомость объемов работ.

Приложение 1

Схема производства работ

Приложение № 2

Ведомость объемов работ

| Ведомость объёмов работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,0574 |  |  |  |
| 2 | 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 58 км | 1т груза | 65 |  |  |  |
| 3 | 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,32 |  |  |  |
| 4 | 4 | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | м3 | 35,2 |  |  | 32*1,1 |
| 5 | 5 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную | 100 т | 0,32 |  |  |  |
| 6 | 6 | Смеси асфальтобетонные холодные | т | 32,32 |  |  |  |

Приложение № 3

Локальная смета

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение ремонтных работ части объекта "Дорога асфальтовая с прилег.площадкой от столярной маст. до центральн. въезда" с инв.номером 00-000928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | ВОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 830,61 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 680,83 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,06 |  |  | тыс.руб. |  |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,82 |  |  | тыс.руб. |  |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,96 |  |  | чел.-ч. |  |
|  | прочих затрат |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,39 |  |  | чел.-ч. |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  |  | индекс |  |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  |  |  | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-012-38 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 |  | 0,0574 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,0574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0827362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643,88 |  |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 14,51 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 1,0827362 |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,68 |  |  |  |  |  |  | 643,88 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 130,36 |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,473561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 026,84 |  |  |  |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 10,24 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 0,7641088 |  |  | 887,54 |  |  | 1,32 |  |  | 1 171,55 |  |  |  |  |  |  | 895,19 |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч |  | 10,24 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 0,7641088 |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,04 |  |  |  |  |  |  | 750,39 |  |  |  |  |
|  | 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  | маш.-ч |  | 36,31 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 2,7094522 |  |  | 947,64 |  |  | 1,26 |  |  | 1 194,03 |  |  |  |  |  |  | 3 235,17 |  |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч |  | 36,31 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 2,7094522 |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,19 |  |  |  |  |  |  | 2 276,45 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,41 |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  | м3 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  | 0,006888 |  |  | 2 184,44 |  |  | 1,29 |  |  | 2 817,93 |  |  |  |  |  |  | 19,41 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 820,49 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 670,72 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 377,06 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % |  | 46 |  |  |  |  | 0,85 |  |  | 39,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 435,25 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 083,62 |  |  |  |  |  |  | 12 632,80 |  |  |  |  |
| 2 | 02-15-1-01-0058 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 58 км |  | 1т груза |  | 65 |  |  |  |  | 1 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,47 |  |  |  | 1,15 |  |  | 52 135,88 |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 135,88 |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 100 м3 |  | 0,32 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,9856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 490,65 |  |  |  |  |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  | чел.-ч |  | 21,6 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 8,9856 |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,05 |  |  |  |  |  |  | 5 490,65 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 048,60 |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 161,95 |  |  |  |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2,59 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 1,07744 |  |  | 887,54 |  |  | 1,32 |  |  | 1 171,55 |  |  |  |  |  |  | 1 262,27 |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч |  | 2,59 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 1,07744 |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,04 |  |  |  |  |  |  | 1 058,09 |  |  |  |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2,3 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 0,9568 |  |  | 1 933,00 |  |  | 1,29 |  |  | 2 493,57 |  |  |  |  |  |  | 2 385,85 |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч |  | 2,3 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 0,9568 |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,04 |  |  |  |  |  |  | 939,62 |  |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 2,46 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 1,02336 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 545,36 |  |  |  |  |  |  | 1 581,46 |  |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч |  | 2,46 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 1,02336 |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,19 |  |  |  |  |  |  | 859,82 |  |  |  |  |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | маш.-ч |  | 12,21 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 5,07936 |  |  | 2 391,60 |  |  | 1,5 |  |  | 3 587,40 |  |  |  |  |  |  | 18 221,70 |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч |  | 12,21 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 5,07936 |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,04 |  |  |  |  |  |  | 4 988,13 |  |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч |  | 1,04 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 0,43264 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 380,65 |  |  |  |  |  |  | 597,32 |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч |  | 1,04 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 0,43264 |  |  |  |  |  |  |  |  | 731,08 |  |  |  |  |  |  | 316,29 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,39 |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2,24 |  |  | 35,71 |  |  | 1,53 |  |  | 54,64 |  |  |  |  |  |  | 122,39 |  |  |  |  |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород |  | м3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 823,59 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 652,60 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | % |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 069,32 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 0,85 |  |  | 113,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 550,31 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 510,06 |  |  |  |  |  |  | 73 443,22 |  |  |  |  |
| 4 | ФСБЦ-02.2.05.04-2202 | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм |  | м3 |  | 35,2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 35,2 |  |  | 2 220,14 |  |  | 1,29 |  |  | 2 863,98 |  |  |  |  |  |  | 100 812,10 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 812,10 |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСН27-03-004-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную |  | 100 т |  | 0,32 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,89184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 929,01 |  |  |  |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 62,24 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 25,89184 |  |  |  |  |  |  |  |  | 731,08 |  |  |  |  |  |  | 18 929,01 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 079,71 |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,34336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 634,62 |  |  |  |  |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  | маш.-ч |  | 8,53 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 3,54848 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 003,95 |  |  |  |  |  |  | 7 110,98 |  |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч |  | 8,53 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 3,54848 |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,19 |  |  |  |  |  |  | 2 981,40 |  |  |  |  |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  | маш.-ч |  | 13,57 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 5,64512 |  |  | 1 753,85 |  |  | 1,39 |  |  | 2 437,85 |  |  |  |  |  |  | 13 761,96 |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч |  | 13,57 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 5,64512 |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,04 |  |  |  |  |  |  | 5 543,73 |  |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  | маш.-ч |  | 0,36 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 0,14976 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 380,65 |  |  |  |  |  |  | 206,77 |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч |  | 0,36 |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 0,14976 |  |  |  |  |  |  |  |  | 731,08 |  |  |  |  |  |  | 109,49 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,56 |  |  |  |  |
|  | 01.2.01.01-0001 | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 |  | т |  | 0,074 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02368 |  |  | 25 889,78 |  |  | 0,81 |  |  | 20 970,72 |  |  |  |  |  |  | 496,59 |  |  |  |  |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  | т |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0016 |  |  | 62 186,75 |  |  | 1,1 |  |  | 68 405,43 |  |  |  |  |  |  | 109,45 |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1376 |  |  | 35,71 |  |  | 1,53 |  |  | 54,64 |  |  |  |  |  |  | 7,52 |  |  |  |  |
| Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные |  | т |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  | 32,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 256,90 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 563,63 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | % |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 518,54 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 0,85 |  |  | 113,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 394,97 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 657,53 |  |  |  |  |  |  | 121 170,41 |  |  |  |  |
| 6 | ФСБЦ-04.2.04.01-0012 | Смеси асфальтобетонные холодные |  | т |  | 32,32 |  |  |  |  | 1 |  |  | 32,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 920,51 |  |  |  |  |  |  | 320 630,88 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 630,88 |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Ремонт асфальтобетонного покрытия : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568 479,84 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 063,54 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 258,67 |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 823,41 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 198,34 |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 135,88 |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 825,29 |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628 689,41 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 063,54 |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 258,67 |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 823,41 |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 198,34 |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 964,92 |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 380,53 |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 135,88 |  |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 886,95 |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 964,92 |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 380,53 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 825,29 |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,9601762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,386521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568 479,84 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 063,54 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 258,67 |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 823,41 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 198,34 |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 135,88 |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 825,29 |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628 689,41 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 063,54 |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 258,67 |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 823,41 |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 198,34 |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 964,92 |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 380,53 |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 135,88 |  |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 886,95 |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 964,92 |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 380,53 |  |  |  |  |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 781,56 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830 606,85 |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,9601762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,386521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |