Приложение № 1

к запросу о предоставлении коммерческих предложений

Техническое задание

на выполнение ремонтных работ металлических лестничных перил

для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»

(Институт полиомиелита)

- Область применения: Металлические лестничные перила применяются для обеспечения безопасности, опоры и декоративного оформления внутренних и наружных лестниц в жилых, общественных и производственных зданиях.

- Информация об объекте специфицирования

| № | Наименование раздела | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Металлические лестничные перила. Текущий ремонт. |
|  | Количество | 76 шт. (273.6 п/м). Фактические размеры и количество изделий уточняются непосредственно при замерах. |
|  | Место установки | «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23. |
|  | Назначение и функциональные требования | Металлические лестничные перила обеспечивают безопасность, предотвращая от падения, служат надежной опорой при подъеме/спуске и выполняют декоративную функцию. Должны быть долговечны, устойчивы к нагрузкам, подходить для лестничных пролетов эвакуационных путей, обеспечивая удобный хват. |
|  | Габаритные размеры | Длина – 3,8 м. Высота – 0,9 м. Фактические размеры и количество изделий уточняются непосредственно при замерах. |
|  | Особенности конструкции | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3 мм. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115. |
|  | Технические характеристики | Конструкции высотой 900 мм. Рассчитанные на нагрузки от 100 кг/пог. м. Квадратные поручни и стойки 40х40 мм. Ограждения устанавливаются с шагом стоек 100–150 см. |
|  | Необходимые документы | Паспорт качества, протоколы испытаний на прочность, соответствие ГОСТам. |
|  | Дополнительные требования | Крепление стоек перил анкерами/закладными деталями с заполнением отверстий раствором. Ограждения должны обеспечивать безопасность, не иметь острых углов. Демонтаж старых металлических перил и сопутствующих элементов силами и средствами исполнителя/поставщика. Металлические перила после демонтажа переместить с места демонтажа на место, обозначенное Заказчиком, для дальнейшего их хранения. Металлические перила должны быть новыми, ранее не использованными. Подрядчик осуществляет необходимые замеры. Сборка и покраска осуществляется на территории Подрядчика. Монтаж перил осуществляется в полной заводской готовности. Подрядчик своими силами и за свой счет должен произвести доставку и разгрузку всего необходимого оборудования, комплектующих и материалов для выполнения работ. Подрядчик своими силами и за свой счет должен собирать и утилизировать строительный и иной мусор, возникший в результате выполнения работ. Подрядчик своими силами и за свой счет производит уборку мест производства работ до состояния, в котором они находились до момента начала производства работ. |

- Ссылочные документы

Замечания комиссии. Основным стандартом для металлических перил является ГОСТ 25772-2021 (введен с 01.09.2021), регламентирующий технические условия для ограждений лестниц, балконов и крыш. Он устанавливает требования к высоте (от 900 до 1200 мм), прочности и конструктивным элементам стальных ограждений для жилых и общественных зданий.

- Список Приложений

Приложение № 1 Локальная смета.

Приложение № 1

Локальная смета

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена перил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | Дефектная ведомость № 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 965,42 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 469,57 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  | 264,36 |  |  | тыс.руб. |  |  |
|  | монтажных работ |  | 321,76 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  | 3,30 |  |  | тыс.руб. |  |  |
|  | оборудования |  | 0,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 450,28 |  |  | чел.-ч. |  |  |
|  | прочих затрат |  | 0,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 5,19 |  |  | чел.-ч. |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен |  |  | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  |
| Раздел 1. Замена перил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  | 100 м |  | 2,736 |  |  |  | 1 |  | 2,736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 105,032304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 461,17 |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 29,53 |  |  |  | 1,3 |  | 105,032304 |  |  |  |  | 537,56 |  |  |  |  | 56 461,17 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,94 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,06704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,90 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0,3 |  |  |  | 1,3 |  | 1,06704 |  |  |  |  | 605,36 |  |  |  |  | 645,94 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч |  | 0,3 |  |  |  | 1,3 |  | 1,06704 |  |  |  |  | 605,32 |  |  |  |  | 645,90 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,09 |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 3,63 |  |  |  |  |  | 9,93168 |  |  |  |  | 6,05 |  |  |  |  | 60,09 |  |  |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  | шт |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 813,10 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 107,07 |  |  |
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | % |  | 102 |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 249,21 |  |  |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | % |  | 54 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 837,82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 691,57 |  |  |  |  | 146 900,13 |  |  |
| 2 | ФСБЦ-01.7.17.06-0092 | Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм |  | шт |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 56,21 |  | 1,24 | 69,70 |  |  |  |  | 139,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,40 |  |  |
| 3 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  | т |  | 1,176 |  |  |  | 1 |  | 1,176 |  |  |  |  | 1 290,34 |  |  | 1,3 |  | 1 972,67 |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 972,67 |  |  |
| 4 | 02-15-1-01-0056 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 56 км |  | т |  | 1,17648 |  |  |  | 1 |  | 1,17648 |  |  |  |  | 512,17 |  |  | 1,3 |  | 783,33 |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783,33 |  |  |
| Металлические лестичные перила из трубы 40*40*3 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНм38-01-003-04 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/Изготовление металлических лестничных перил длиной 3,8 м, высотой 0,88 м |  | т |  | 1,17648 |  |  |  | 1 |  | 1,17648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 183,53088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 094,91 |  |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 120 |  |  |  | 1,3 |  | 183,53088 |  |  |  |  | 605,32 |  |  |  |  | 111 094,91 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 274,13 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,8141402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 862,35 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0,5 |  |  |  | 1,3 |  | 0,764712 |  |  |  |  | 1 613,51 |  |  |  |  | 1 233,87 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч |  | 0,5 |  |  |  | 1,3 |  | 0,764712 |  |  |  |  | 813,11 |  |  |  |  | 621,79 |  |  |
|  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.-ч |  | 1,37 |  |  |  | 1,3 |  | 2,0953109 |  | 13,44 |  | 1,4 | 18,82 |  |  |  |  | 39,43 |  |  |
|  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  | маш.-ч |  | 0,5 |  |  |  | 1,3 |  | 0,764712 |  | 611,75 |  | 1,23 | 752,45 |  |  |  |  | 575,41 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч |  | 0,5 |  |  |  | 1,3 |  | 0,764712 |  |  |  |  | 605,32 |  |  |  |  | 462,90 |  |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.-ч |  | 1 |  |  |  | 1,3 |  | 1,529424 |  | 4,35 |  | 1,23 | 5,35 |  |  |  |  | 8,18 |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 30,3 |  |  |  | 1,3 |  | 46,3415472 |  |  |  |  | 29,07 |  |  |  |  | 1 347,15 |  |  |
|  | 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт |  | маш.-ч |  | 0,84 |  |  |  | 1,3 |  | 1,2847162 |  | 44,36 |  | 1,23 | 54,56 |  |  |  |  | 70,09 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч |  | 0,84 |  |  |  | 1,3 |  | 1,2847162 |  |  |  |  | 605,32 |  |  |  |  | 777,66 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 060,59 |  |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 2,6 |  |  |  |  |  | 3,058848 |  | 114,64 |  | 0,8 | 91,71 |  |  |  |  | 280,53 |  |  |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,58824 |  | 41,38 |  | 1,32 | 54,62 |  |  |  |  | 32,13 |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 1,146 |  |  |  |  |  | 1,3482461 |  |  |  |  | 6,05 |  |  |  |  | 8,16 |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 21,5 |  |  |  |  |  | 25,29432 |  | 155,63 |  | 0,95 | 147,85 |  |  |  |  | 3 739,77 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 291,98 |  |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | % |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 709,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 957,26 |  |  |
|  | Пр/812-080.0-1 | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз |  | % |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 661,53 |  |  |
|  | Пр/774-080.0 | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз |  | % |  | 45 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 830,77 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 317,55 |  |  |  |  | 274 493,43 |  |  |
| 8 | ФСБЦ-23.3.08.01-0025 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3 мм |  | т |  | 0,919296 |  |  |  | 1 |  | 0,919296 |  | 59 104,00 |  | 0,87 | 51 420,48 |  |  |  |  | 47 270,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 270,64 |  |  |
| 13 | ГЭСН09-03-039-06 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг |  | т |  | 0,919296 |  |  |  | 1 |  | 0,919296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 138,6298368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 915,41 |  |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 116 |  |  |  | 1,3 |  | 138,6298368 |  |  |  |  | 605,32 |  |  |  |  | 83 915,41 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 380,59 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,1950848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,41 |  |  |
|  | 91.06.03-578 | Лебедки электрические канатные, тяговое усилие 14,71 кН (1,5 т) |  | маш.-ч |  | 23,2 |  |  |  | 1,3 |  | 27,7259674 |  | 9,09 |  | 1,4 | 12,73 |  |  |  |  | 352,95 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1 |  |  |  | 1,3 |  | 1,1950848 |  |  |  |  | 605,36 |  |  |  |  | 723,46 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч |  | 1 |  |  |  | 1,3 |  | 1,1950848 |  |  |  |  | 605,32 |  |  |  |  | 723,41 |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 37,54 |  |  |  | 1,3 |  | 44,8634834 |  |  |  |  | 29,07 |  |  |  |  | 1 304,18 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 947,54 |  |  |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг |  | 0,78 |  |  |  |  |  | 0,7170509 |  | 41,38 |  | 1,32 | 54,62 |  |  |  |  | 39,17 |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 6 |  |  |  |  |  | 5,515776 |  | 174,93 |  | 1,15 | 201,17 |  |  |  |  | 1 109,61 |  |  |
|  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  | 10 м |  | 0,0187 |  |  |  |  |  | 0,0171908 |  | 307,84 |  | 1,05 | 323,23 |  |  |  |  | 5,56 |  |  |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  | т |  | 0,0003 |  |  |  |  |  | 0,0002758 |  | 51 280,15 |  | 1,49 | 76 407,42 |  |  |  |  | 21,07 |  |  |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  | т |  | 0,0006 |  |  |  |  |  | 0,0005516 |  | 98 526,45 |  | 1,34 | 132 025,44 |  |  |  |  | 72,83 |  |  |
|  | 08.3.11.01-1100 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П |  | т |  | 0,0019 |  |  |  |  |  | 0,0017467 |  |  |  |  | 60 838,05 |  |  |  |  | 106,27 |  |  |
|  | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  | кг |  | 3 |  |  |  |  |  | 2,757888 |  | 142,68 |  | 0,95 | 135,55 |  |  |  |  | 373,83 |  |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 |  | 2,6 |  |  |  |  |  | 2,3901696 |  | 114,64 |  | 0,8 | 91,71 |  |  |  |  | 219,20 |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Конструкции стальные |  | т |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,919296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 966,95 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 638,82 |  |  |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  | % |  | 93 |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 714,10 |  |  |
|  | Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % |  | 62 |  |  |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 604,66 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 922,04 |  |  |  |  | 212 285,71 |  |  |
| 14 | ГЭСН07-05-016-05 | Устройство поручня из поливинилхлорида на металлические ограждения/накладки |  | 100 м |  | 1,3 |  |  |  | 1 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 17,6436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 484,49 |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 10,44 |  |  |  | 1,3 |  | 17,6436 |  |  |  |  | 537,56 |  |  |  |  | 9 484,49 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,85 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,0845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  | 1,3 |  | 0,0169 |  | 37,32 |  | 1,47 | 54,86 |  |  |  |  | 0,93 |  |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  | 1,3 |  | 0,0169 |  |  |  |  | 537,56 |  |  |  |  | 9,08 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0,04 |  |  |  | 1,3 |  | 0,0676 |  |  |  |  | 605,36 |  |  |  |  | 40,92 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч |  | 0,04 |  |  |  | 1,3 |  | 0,0676 |  |  |  |  | 605,32 |  |  |  |  | 40,92 |  |  |
| Н | 11.3.03.09 | Поручни из поливинилхлорида |  | м |  | 102 |  |  |  |  |  | 132,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 576,34 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 534,49 |  |  |
|  | Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | % |  | 116 |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 060,01 |  |  |
|  | Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | % |  | 80 |  |  |  | 0,85 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 483,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 861,38 |  |  |  |  | 27 119,80 |  |  |
| 16 | ФСБЦ-11.3.03.09-0001 | Поручни из ПВХ, диаметр 50 мм |  | м |  | 132,6 |  |  |  | 1 |  | 132,6 |  | 421,05 |  | 1,27 | 534,73 |  |  |  |  | 70 905,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 905,20 |  |  |
| 11 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 |  | 0,43776 |  |  |  | 1 |  | 0,43776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,0218573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 020,29 |  |  |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  | чел.-ч |  | 5,31 |  |  |  | 1,3 |  | 3,0218573 |  |  |  |  | 668,56 |  |  |  |  | 2 020,29 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,17 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,0113818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,40 |  |  |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  | 1,3 |  | 0,0056909 |  | 6,62 |  | 1,4 | 9,27 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  | 1,3 |  | 0,0056909 |  |  |  |  | 1 568,18 |  |  |  |  | 8,92 |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  | 1,3 |  | 0,0056909 |  |  |  |  | 695,66 |  |  |  |  | 3,96 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  | 1,3 |  | 0,0056909 |  |  |  |  | 605,36 |  |  |  |  | 3,45 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  | 1,3 |  | 0,0056909 |  |  |  |  | 605,32 |  |  |  |  | 3,44 |  |  |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 1,12 |  |  |  | 1,3 |  | 0,6373786 |  | 4,52 |  | 1,3 | 5,88 |  |  |  |  | 3,75 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367,80 |  |  |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  | т |  | 0,009 |  |  |  |  |  | 0,0039398 |  | 51 280,15 |  | 1,49 | 76 407,42 |  |  |  |  | 301,03 |  |  |
|  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А |  | т |  | 0,0015 |  |  |  |  |  | 0,0006566 |  | 75 885,63 |  | 1,34 | 101 686,74 |  |  |  |  | 66,77 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 411,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 027,69 |  |  |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % |  | 94 |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 906,03 |  |  |
|  | Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % |  | 51 |  |  |  | 0,85 |  | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 879,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 871,09 |  |  |  |  | 5 196,69 |  |  |
| 12 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 |  | 0,43776 |  |  |  | 1 |  | 0,43776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,4243149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 385,35 |  |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 2,13 |  |  |  | 2,6 |  | 2,4243149 |  |  |  |  | 571,44 |  |  |  |  | 1 385,35 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,20 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,0227636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,81 |  |  |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  | 2,6 |  | 0,0113818 |  | 6,62 |  | 1,4 | 9,27 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  | 2,6 |  | 0,0113818 |  |  |  |  | 1 568,18 |  |  |  |  | 17,85 |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  | 2,6 |  | 0,0113818 |  |  |  |  | 695,66 |  |  |  |  | 7,92 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  | 2,6 |  | 0,0113818 |  |  |  |  | 605,36 |  |  |  |  | 6,89 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  | 2,6 |  | 0,0113818 |  |  |  |  | 605,32 |  |  |  |  | 6,89 |  |  |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 0,65 |  |  |  | 2,6 |  | 0,7398144 |  | 4,52 |  | 1,3 | 5,88 |  |  |  |  | 4,35 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,66 |  |  |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 |  | т |  | 0,009 |  |  |  | 2 |  | 0,0078797 |  | 80 322,25 |  | 1,28 | 102 812,48 |  |  |  |  | 810,13 |  |  |
|  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  | кг |  | 1,4 |  |  |  | 2 |  | 1,225728 |  | 60,60 |  | 1,34 | 81,20 |  |  |  |  | 99,53 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 339,02 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400,16 |  |  |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % |  | 94 |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 316,15 |  |  |
|  | Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % |  | 51 |  |  |  | 0,85 |  | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 736,25 |  |  |  |  | 4 262,14 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Замена перил : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 179,44 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 361,62 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 143,88 |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 303,87 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 370,07 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469 565,07 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 266,71 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 869,75 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 441,52 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 329,69 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 245,50 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 411,90 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 764,07 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 094,91 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 274,13 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 862,35 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 040,38 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 661,53 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 830,77 |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 665,49 |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 907,03 |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 242,67 |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 Замена перил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791 329,14 |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,282793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1949104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 179,44 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 361,62 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 143,88 |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 303,87 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 370,07 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469 565,07 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 266,71 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 869,75 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 441,52 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 329,69 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 245,50 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 411,90 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 764,07 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 094,91 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 274,13 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 862,35 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 040,38 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 661,53 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 830,77 |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791 329,14 |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 665,49 |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 907,03 |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 242,67 |  |  |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 092,41 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 965 421,55 |  |  |